# Redes Neurais para Predição de Sonic Log — Documentação das Decisões e Resultados

Projeto: Predição de DT com Machine Learning — Bacia Sergipe-Alagoas
Contexto: Parte do benchmark comparativo de 9 métodos (notebooks 09 e 13)
Framework: PyTorch | Validação: LOWO — Leave-One-Well-Out (32 poços)
Features: GR, RT90, RHOB, NPHI | Target: DT (μs/ft)

## 1. Motivação para Incluir Redes Neurais

A inclusão de redes neurais no benchmark foi uma decisão estratégica, não apenas técnica. Um estudo comparativo que omite deep learning ficaria vulnerável a questionamentos pelos revisores. Mais importante, mesmo um resultado negativo — redes neurais inferiores aos tree-based methods — é uma contribuição válida, pois fornece evidência empírica sobre qual família de algoritmos é mais adequada para predição de perfis sônicos em dados tabulares de poço.

Dois modelos foram selecionados:

- MLP (Multi-Layer Perceptron): trata cada amostra de forma independente, sem contexto de profundidade. Representa o uso clássico de redes neurais para dados tabulares.

- CNN 1-D: processa janelas deslizantes ao longo da coluna de profundidade, permitindo que o modelo aprenda padrões locais de variação entre camadas adjacentes. Representa uma abordagem que explora a natureza sequencial dos perfis de poço.

A escolha do PyTorch em detrimento do Keras/TensorFlow foi técnica: incompatibilidades de suporte no Windows e preocupações com desempenho em versões antigas motivaram a migração para um framework mais estável e com suporte ativo.

## 2. Implementação Inicial — Notebook 09

### 2.1 Arquiteturas

MLP: três camadas ocultas com configuração decrescente (64→32→16 neurônios), BatchNorm, ReLU e Dropout=0.20 entre cada camada.

CNN 1-D: duas camadas convolucionais (64 e 128 filtros, kernel=3), janela deslizante de 25 amostras, BatchNorm, ReLU e Dropout=0.20. A janela de 25 amostras foi escolhida para capturar variações locais de litologia sem ultrapassar a escala de uma camada geológica típica na bacia.

Ambos os modelos utilizam:

- Otimizador Adam (lr=1e-3, weight_decay=1e-4)

- ReduceLROnPlateau como scheduler (patience=5, factor=0.5)

- MSELoss como função de perda

- Early stopping com patience=10

- StandardScaler aplicado por iteração LOWO (fit no treino, transform no teste)

- 10% dos dados de treino reservados como validação interna

### 2.2 Resultados Iniciais e Diagnósticos

Os resultados do notebook 09 posicionaram as redes neurais abaixo dos tree-based methods (R²≈0.73). A análise das curvas de aprendizado levou a dois diagnósticos:

MLP: convergência muito rápida (primeiras épocas), seguida de platô prolongado com Train ≈ Val. Interpretado como underfitting — capacidade insuficiente da arquitetura.

CNN: early stopping precoce, por volta da época 9, com Train loss >> Val loss. Interpretado como overfitting — memorização de padrões específicos de cada poço.

Esses diagnósticos motivaram os experimentos do notebook 13.

## 3. Experimentos Adicionais — Notebook 13

### 3.1 Estratégia

Foram definidas 3 variantes para cada modelo, testadas com LOWO completo. O parâmetro patience foi aumentado de 10 para 15 em todos os modelos.

Variantes MLP — corrigindo suposto underfitting:

| Config | Arquitetura | Dropout | Motivação |
| --- | --- | --- | --- |
| mlp_baseline | 64→32→16 | 0.20 | Referência |
| mlp_wider | 128→64→32 | 0.15 | Mais capacidade, dropout reduzido |
| mlp_deeper | 128→64→32→16 | 0.10 | Mais profundidade, dropout mínimo |

Variantes CNN — corrigindo suposto overfitting:

| Config | Window | Dropout | Motivação |
| --- | --- | --- | --- |
| cnn_baseline | 25 | 0.20 | Referência |
| cnn_small_win | 11 | 0.30 | Janela menor, menos memorização |
| cnn_high_drop | 15 | 0.40 | Regularização mais forte |

### 3.2 Resultados

Resumo MLP:

| Config | R² médio | R² mediana | R² std | RMSE médio | Best epoch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mlp_wider | 0.6792 | 0.7656 | 0.2133 | 5.006 | 21.2 |
| mlp_deeper | 0.6019 | 0.6967 | 0.2566 | 5.604 | 16.0 |
| mlp_baseline | 0.5618 | 0.6869 | 0.2939 | 5.845 | 25.6 |

Resumo CNN:

| Config | R² médio | R² mediana | R² std | RMSE médio | Best epoch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cnn_baseline | 0.6992 | 0.7393 | 0.2206 | 4.853 | 15.1 |
| cnn_small_win | 0.6072 | 0.6555 | 0.2784 | 5.548 | 12.3 |
| cnn_high_drop | 0.4441 | 0.6096 | 0.5874 | 6.375 | 10.7 |

## 4. Análise e Revisão dos Diagnósticos

### 4.1 MLP — Hipótese de Underfitting Parcialmente Confirmada

A mlp_wider melhorou 12 pontos percentuais de R² em relação à baseline (0.562→0.679), confirmando que capacidade era um fator limitante. Porém, as curvas de aprendizado revelaram um padrão que persiste em todas as variantes: convergência nos primeiros 2–3 épocas com platô imediato e Train ≈ Val durante todo o treinamento.

Isso indica que o teto de performance da MLP pode ser estrutural — inerente à forma como o modelo processa dados tabulares sem contexto sequencial — e não apenas uma questão de arquitetura ou hiperparâmetros.

### 4.2 CNN — Diagnóstico Original Revisado

A intervenção anti-overfitting foi contraproducente. A cnn_baseline original continua sendo a melhor CNN (R²=0.699), e as variantes com mais regularização degradaram progressivamente os resultados. A cnn_high_drop foi particularmente instável, com R²=-2.5 em alguns poços — regularização excessiva destruiu a capacidade do modelo.

Mais importante: a revisão das curvas revelou que o padrão Train loss >> Val loss observado no notebook 09 não era overfitting clássico. É um artefato do dropout durante o treino — como neurônios são zerados aleatoriamente no forward pass, a loss de treino aparece inflada em relação à validação (que roda sem dropout). O modelo não estava memorizando; estava sendo mal avaliado pela métrica de treino.

O verdadeiro problema no notebook 09 era o critério de parada precoce (patience=10 muito reativo), que interrompia o modelo antes de convergir. Com patience=15, a cnn_baseline atingiu a época 15 em média e o resultado melhorou substancialmente em relação ao notebook 09.

Lição metodológica: a avaliação criteriosa dos hiperparâmetros de treinamento — especialmente critérios de parada — impacta os resultados tanto quanto a escolha da arquitetura. O diagnóstico inicial foi baseado em evidência indireta, e os experimentos do notebook 13 o refinaram.

### 4.3 Comparação Final com Tree-Based

| Modelo | R² médio | Gap vs tree-based |
| --- | --- | --- |
| Tree-based (referência) | ~0.730 | — |
| cnn_baseline | 0.699 | -0.031 |
| mlp_wider | 0.679 | -0.051 |

## 5. Decisão para o Benchmark Final

Modelos selecionados para o notebook 11:

- MLP: mlp_wider (128→64→32, dropout=0.15, R²=0.679)

- CNN: cnn_baseline (window=25, dropout=0.20, R²=0.699)

Arquivos exportados:

- results/mlp/predictions/lowo_mlp_predictions.csv

- results/cnn/predictions/lowo_cnn_predictions.csv

- results/mlp_lowo_results.csv

- results/cnn_lowo_results.csv

- results/nn_experiments/best_nn_configs.json

## 6. Interpretação para a Tese

Os resultados confirmam que tree-based methods são mais adequados para predição de perfis sônicos com dados tabulares na Bacia Sergipe-Alagoas. A superioridade dos métodos ensemble pode ser explicada por três fatores:

1. Natureza tabular dos dados: perfis de poço tratados como amostras independentes (MLP) ou com janelas locais (CNN) não apresentam a complexidade espacial que justifica a vantagem das redes neurais sobre árvores de decisão.

2. Variabilidade inter-poço no LOWO: a CNN aprende padrões locais de profundidade que tendem a ser específicos de cada poço. No cenário LOWO, onde o modelo nunca viu o poço de teste, essa especificidade é uma desvantagem em comparação com os tree-based methods, que generalizam melhor através de regras de divisão mais globais.

3. Volume de dados por iteração: embora o dataset total tenha ~248 mil amostras, cada iteração LOWO treina com dados de 31 poços. Tree-based methods são reconhecidamente mais eficientes com volumes moderados de dados do que redes neurais profundas.

A CNN, contudo, mostrou-se a alternativa mais competitiva entre as redes neurais, com gap de apenas 0.031 em relação ao melhor tree-based. Isso sugere que o contexto de profundidade capturado pelas convoluções adiciona informação relevante — mas insuficiente para superar a robustez dos métodos ensemble neste contexto geológico específico.

Notebooks relacionados: 09_neural_networks_lowo.ipynb, 13_neural_networks_experiments.ipynb

Salve isso em docs/redes_neurais_documentacao.md. Quando for escrever a seção de metodologia da tese, esse documento já tem a estrutura pronta para ser adaptada diretamente para o texto acadêmico.