Análise Geológica das Predições de DT

Diagnóstico Petrofísico, Qualidade de Dado e Mecanismos de Falha

Modelo: XGBoost  |  Validação: LOWO  |  28 Poços  |  231.815 Amostras

Bacia Sergipe-Alagoas, Brasil  |  Versão 3

# 1. Contexto e Objetivos

Este documento registra a análise geológica conduzida no Notebook 14.1, investigando se fatores geológicos e de qualidade de dado — formação estratigráfica, litologia, assinatura petrofísica, profundidade e espessura de camada — influenciam sistematicamente a performance de predição do perfil sônico compressional (DT) pelo modelo XGBoost com validação Leave-One-Well-Out (LOWO) na Bacia Sergipe-Alagoas.

Nota metodológica crítica A formação geológica e a litologia NÃO foram utilizadas como variáveis preditoras. O XGBoost foi treinado exclusivamente com GR, RT90, RHOB e NPHI para prever DT. Todas as análises por formação, litologia e qualidade de dado são análises post-hoc dos erros de predição — realizadas após a modelagem para identificar padrões e causas de falha.

# 2. Resultado do Benchmark LOWO

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| R² médio | 0.7941 |
| Desvio padrão R² | 0.1261 |
| IQR R² | 0.1495 |
| RMSE médio | 4.40 µs/ft |
| MAE médio | 3.30 µs/ft |
| MAE médio global (todas amostras) | 4.47 µs/ft |

## 2.1 Poços Problemáticos (R² < 0.70)

| Poço | R² | RMSE | MAE | Bias | N amostras | Direção |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-BRSA-1069-SES | 0.384 | 6.361 | 4.568 | +4.265 | 10.602 | Vertical |
| 1-BRSA-930D-SES | 0.566 | 5.348 | 4.160 | -2.224 | 9.512 | Direcional (30.4°) |
| 3-BRSA-1207-SES | 0.585 | 7.032 | 5.592 | -0.952 | 8.058 | Vertical |
| 1-BRSA-1013-SES | 0.691 | 6.672 | 5.207 | +3.433 | 4.738 | Vertical |

# 3. Taxonomia de Falha — Dois Mecanismos Distintos

A análise da distribuição de DT real em relação ao conjunto de treino revelou uma taxonomia clara que divide os 4 poços problemáticos em dois grupos com mecanismos de falha fundamentalmente diferentes:

| Tipo | Poços | Mecanismo | % DT fora P5-P95 treino |
| --- | --- | --- | --- |
| Extrapolação de resposta | 930D, 1207 | DT real fora do range do treino | 48.0% e 19.9% |
| Extrapolação de features | 1069, 1013 | DT no range mas features anômalas | 0.7% e 3.9% |

Implicação para o artigo Esta taxonomia — extrapolação de resposta vs extrapolação de features — é um resultado original diretamente conectado à teoria de generalização em machine learning. Permite caracterizar os limites do modelo de forma rigorosa e defensável cientificamente, separando problemas de dado de problemas geológicos genuínos.

# 4. Diagnóstico Petrofísico Detalhado — Poços Problemáticos

O painel diagnóstico (GR | RHOB | NPHI | DT real vs predito | Erro por litologia) foi gerado para cada poço problemático e analisado em conjunto com métricas numéricas de correlação de Spearman e análise de vizinho mais próximo (KNN k=1 no espaço GR × RHOB × NPHI).

## 4.1 3-BRSA-1069-SES (R² = 0.384) — Folhelho Subcompactado

Classificação: Extrapolação de Features DT fora do P5-P95 do treino: 0.7% — o DT real está completamente dentro do range de treino. O problema está nas features de entrada, não na resposta.

O pior poço do benchmark. O painel diagnóstico revela um padrão petrofísico específico concentrado no intervalo 4200-4600m, com um pico extremo próximo a 5250m:

| Intervalo | GR [API] | RHOB [g/cm³] | NPHI [pu] | MAE | Bias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4200–4600m (pior zona) | 150–180 | 1.9–2.1 | 50–65 | 7–9 µs/ft | +7 a +8 µs/ft |
| ~5250m (pico extremo) | > 150 | ~ 2.0 | > 55 | > 30 µs/ft | positivo extremo |
| 5000–5600m (boa predição) | 80–100 | 2.3–2.4 | 25–35 | 2–3 µs/ft | +1 a +2 µs/ft |

| Feature | Correlação Spearman × Erro | p-valor | Interpretação |
| --- | --- | --- | --- |
| RHOB | ρ = -0.639 | < 0.001 | Mais forte de todo o dataset — RHOB baixo = alto erro |
| DEPTH | ρ = -0.501 | < 0.001 | Erro cai com profundidade — compactação crescente |
| NPHI | ρ = +0.471 | < 0.001 | NPHI alto = alto erro — confirma subcompactação |
| RT90 | ρ = -0.438 | < 0.001 | Resistividade baixa = alto erro |
| GR | ρ = -0.324 | < 0.001 | GR alto = algo mais de erro |

Análise KNN (k=1, espaço GR × RHOB × NPHI): vizinhos são os melhores poços do dataset (1371 R²=0.912, 1367 R²=0.881, 1244 R²=0.870). Gap médio = -5.0 µs/ft — o DT real do 1069 é sistematicamente menor que o DT do vizinho mais próximo no treino. Para as mesmas features petrofísicas, o 1069 tem DT mais baixo — evidência de sobrepressão local ou composição mineralógica distinta (esmectita) que aumenta a velocidade sem alterar GR, RHOB e NPHI de forma proporcional.

Diagnóstico final do 1069 Mecanismo: folhelho subcompactado — RHOB baixo (~2.0 g/cm³) + NPHI alto (~55-65 pu) gera DT muito alto que o modelo nao consegue prever. Bias positivo uniforme (+4.3 µs/ft) em todo o poço: modelo superestima velocidade (subestima DT) sistematicamente. Features dentro do P5-P95 do treino — o problema nao e de extrapolacao de features mas de uma relacao feature-DT diferente da aprendida no treino. Melhora com profundidade: RHOB sobe, NPHI cai, erro cai — compactacao e o fator determinante.

## 4.2 1-BRSA-930D-SES (R² = 0.566) — Zona Rasa + Direcionalidade

Classificação: Extrapolação de Resposta DT fora do P5-P95 do treino: 48.0% — quase metade das amostras tem DT real acima do limite superior do treino. O modelo está extrapolando para valores de DT que nunca viu durante o treinamento.

Único poço direcional entre os problemáticos (inclinação máxima 30.4°). O painel diagnóstico mostra o padrão mais geograficamente concentrado de todos — bias extremo no topo, convergência no meio, piora na base:

| Intervalo | GR | RHOB | NPHI | MAE | Bias | DT fora treino |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000–2400m (topo) | ~150 API | 1.9–2.0 | 55–65 pu | 6–10 µs/ft | -6 a -10 µs/ft | Sim — DT > P95 |
| 2800–3200m (meio) | ~90 API | 2.3–2.4 | 25–30 pu | ~3 µs/ft | ~0 µs/ft | Nao — dentro do range |
| 3500–3640m (base) | ~100 API | ~2.2 | 30–35 pu | ~7 µs/ft | -6 µs/ft | Parcialmente |

Análise KNN: vizinho dominante é o 9-BRSA-1278A (R²=0.930, o melhor poço do dataset, 36% das amostras). Gap médio = +4.0 µs/ft — DT real do 930D é sistematicamente MAIOR que o do melhor poço para as mesmas features. O 930D tem DT mais alto porque é mais raso e subcompactado — mesmo com features similares, o contexto de profundidade cria um DT estruturalmente diferente que o modelo não consegue capturar a partir do vizinho mais próximo.

Features fora do P5-P95 do treino: RT90 = 59.3%, RHOB = 25.4%, NPHI = 31.0%. Múltiplas features simultaneamente fora do range — o caso mais severo de extrapolação de features entre os 4 problemáticos, além da extrapolação de resposta.

Diagnóstico final do 930D Mecanismo primário: extrapolacao de resposta — DT real acima do P95 do treino em 48% das amostras. Mecanismo secundário: extrapolacao de features — RT90, RHOB e NPHI simultaneamente fora do range. Bias negativo no topo (modelo superestima DT real) e positivo na base — nao e um problema uniforme. A direcionalidade (30.4 graus) pode agravar leituras de ferramenta na zona rasa, mas a subcompactacao e o driver principal. Faixa central (2800-3200m): performance comparavel aos bons pocos (MAE ~3 µs/ft) — o modelo funciona bem onde tem referencias adequadas.

## 4.3 3-BRSA-1207-SES (R² = 0.585) — Inversão de Fácies + Suspeita de Dado

Classificação: Extrapolação de Resposta + Possível Erro de Dado DT fora do P5-P95 do treino: 19.9% — porção significativa do DT real acima do limite superior. NPHI com 75.1% das amostras fora do P5-P95 global — caso CRITICO no QC de distribuição. Suspeita de erro de escala na curva NPHI (V/V lida como pu).

O caso mais complexo e petrofisicamente distinto dos demais. Dois regimes completamente opostos dentro do mesmo poço e da mesma formação (FM. CALUMBI):

| Intervalo | Litologia dom. | GR | RHOB | NPHI | Bias | DT predito vs real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3450–4200m (topo) | Folhelho | 80–100 API | 2.2–2.3 | 35–45 pu | -5.6 µs/ft | Predito ACIMA do real |
| 4200–4500m (transição) | Misto | 60–80 API | 2.3–2.4 | 25–35 pu | ~0 µs/ft | Convergência |
| 4500–4800m (base) | Arenito/Congl. | 30–60 API | 2.4–2.5 | 15–25 pu | +8.7 µs/ft | Predito ABAIXO do real |

### Diagnóstico do NPHI — Suspeita de Erro de Dado

| Estatística | 3-BRSA-1207 | Demais 27 poços | Relação |
| --- | --- | --- | --- |
| Mínimo | 14.9 pu | — | — |
| Mediana | 49.6 pu | 27.6 pu (mediana das medianas) | Mediana 1207 > P95 dos demais |
| P95 | 60.6 pu | 43.2 pu | 1207 P95 > demais P95 |
| % acima de 40 pu | 97.4% | 9.0% | Diferença de 88 pontos percentuais |
| % fora do P5-P95 global | 75.1% | Media < 10% | CRITICO — flagrado pelo QC |

O crossplot GR × NPHI é conclusivo: a nuvem vermelha do 1207 está completamente deslocada para cima em relação aos demais poços. GR mediana = 64.9 API (similar aos demais), NPHI mediana = 49.6 pu (acima do P95 dos demais). A combinação GR baixo + NPHI muito alto é petrofisicamente inconsistente para o contexto da bacia — folhelhos com baixa argilosidade não deveriam ter NPHI tão alto.

Análise KNN: vizinho dominante é o próprio 930D com 43% das amostras — outro poço problemático. Quando o 1207 tem NPHI muito alto, o único poço do treino com features remotamente similares é o 930D. O modelo está sendo guiado por uma referência ruim para estimar DT.

Hipótese principal: erro de escala no NPHI Hipótese mais provável: NPHI em fração (V/V, escala 0-1) sendo lido como percentual (pu, escala 0-100). Um NPHI real de 0.496 V/V lido como 49.6 pu explicaria o deslocamento sistematico de toda a distribuição. Este e um dos erros mais comuns em processamento de dados de perfis — campo de unidades preenchido incorretamente no LAS. Verificar no IP/LAS: se os valores brutos estiverem entre 0-1, o erro de escala esta confirmado. Se confirmado: corrigir no Notebook 01, reprocessar dataset, rerun do LOWO. Expectativa: R² do 1207 deve subir expressivamente após correção — possivelmente para a faixa 0.75-0.85.

Decisão sobre o 1207 no artigo Recomendação: MANTER o 1207 no benchmark, documentando explicitamente o problema. Justificativa: em datasets reais de bacias sedimentares, dados de qualidade heterogênea são inevitáveis. Argumento para o artigo: o pipeline de QC desenvolvido no Notebook 01 teria identificado este problema antes da modelagem — transformando a limitação em contribuição metodológica. O baixo R² do 1207 ilustra o impacto de erro de escala em uma feature sobre a performance do modelo — resultado metodológico relevante. Se o dado for corrigido e o R² subir significativamente, incluir esse resultado como análise de sensibilidade.

## 4.4 1-BRSA-1013-SES (R² = 0.691) — Regime Petrofísico Distinto

Classificação: Extrapolação de Features DT fora do P5-P95 do treino: 3.9% — o DT real está dentro do range do treino. O problema está nas features de entrada e no regime petrofísico distinto das formações mais profundas.

O mais próximo do threshold (R²=0.691) e o único que perfura a FM. Coqueiro Seco. O painel diagnóstico mostra a transição mais clara entre formações com regimes petrofísicos distintos:

| Formação | Intervalo | GR | RHOB | NPHI | MAE | Bias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM. CALUMBI | 3470–3700m | ~80 API | ~2.4 | ~25 pu | 3.07 µs/ft | +1.93 µs/ft |
| FM. COTINGUIBA | ~3700m | variável | variável | variável | 5.40 µs/ft | +5.01 µs/ft |
| FM. MURIBECA | 3750–3920m | 120–150 API | 2.2–2.3 | 35–45 pu | 5.26 µs/ft | +5.16 µs/ft |
| FM. COQUEIRO SECO | 3920–4245m | 60–80 API | 2.5–2.7 | 10–20 pu | 6.47 µs/ft | +3.27 µs/ft |

No FM. CALUMBI (topo), o 1013 tem MAE = 3.07 µs/ft — comparável aos melhores poços do dataset. O problema está exclusivamente nas formações mais profundas. A curva de calibração confirma: erro decresce com DT (MAE = 11.5 µs/ft na faixa 50-70 µs/ft, cai para 1.9 µs/ft na faixa 110-120 µs/ft). O modelo superestima DT nas zonas compactas — prevê rocha mais lenta do que é.

A FM. Coqueiro Seco tem assinatura petrofísica completamente diferente das formações sobrejacentes: RHOB alto (2.5-2.7 g/cm³), NPHI baixo (10-20 pu), GR moderado (60-80 API). O modelo, treinado em formações mais jovens e porosas, não associa essa combinação ao DT baixo real (rocha compacta e rápida).

RT90 fora do P5-P95 do treino: 31.0% — feature mais anômala do 1013. Correlação Spearman invertida em relação aos demais: DEPTH positivo (mais fundo = pior), NPHI negativo (mais poroso = melhor), RHOB positivo (mais denso = pior) — exatamente o esperado para formações compactas.

Revisão importante: causa petrofísica, não apenas LOWO A interpretação inicial de que o problema do 1013 era ausencia de dados LOWO (único poço no Coqueiro Seco) foi revisada. A causa principal e a assinatura petrofísica distinta do Coqueiro Seco — RHOB alto + NPHI baixo — fora do espaco de features do treino. Mesmo com mais poços perfurando o Coqueiro Seco, o modelo ainda erraria se nao houvesse exemplos suficientes desse regime petrofísico no treino. O LOWO agrava o problema (sem nenhuma amostra do Coqueiro Seco no treino) mas nao e a causa raiz.

# 5. Análise Comparativa — Features fora do Range do Treino

Para cada poço problemático, foi calculado o percentual de amostras fora do P5-P95 do conjunto de treino (27 poços restantes) para cada feature:

| Poço | R² | GR | RT90 | RHOB | NPHI | DT | Diagnóstico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-BRSA-1069 | 0.384 | 4.8% | 5.5% | 9.7% | 0.9% | 0.7% | Features dentro — problema e na relacao feature-DT |
| 3-BRSA-1207 | 0.585 | 1.1% | 2.0% | 6.4% | 90.0% (CRITICO) | 19.9% | NPHI completamente fora — suspeita de erro de escala |
| 1-BRSA-930D | 0.566 | 2.8% | 59.3% | 25.4% | 31.0% | 48.0% | Multiplas features + DT fora — subcompactacao zona rasa |
| 1-BRSA-1013 | 0.691 | 4.6% | 31.0% | 4.3% | 0.0% | 3.9% | RT90 fora — regime petrofísico Coqueiro Seco |

# 6. Análise de Vizinho Mais Próximo (KNN k=1)

Para cada amostra dos poços problemáticos, foi identificado o vizinho mais próximo no espaço GR × RHOB × NPHI normalizado do conjunto de treino. O gap DT real - DT vizinho indica se o modelo tende a sub ou superestimar o DT:

| Poço | DT real médio | DT vizinho médio | Gap médio | Gap P90 | Vizinho principal | Interpretação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1069 | 92.4 µs/ft | 97.5 µs/ft | -5.0 µs/ft | +2.4 µs/ft | 3-BRSA-1371 (R²=0.912), 9.8% | DT real < vizinho — subcompactacao local |
| 1207 | 112.4 µs/ft | 115.8 µs/ft | -3.4 µs/ft | +13.6 µs/ft | 1-BRSA-930D (R²=0.566), 43.2% | Vizinho e outro problematico — referencia ruim |
| 930D | 121.6 µs/ft | 117.6 µs/ft | +4.0 µs/ft | +12.3 µs/ft | 9-BRSA-1278A (R²=0.930), 36.1% | DT real > melhor poco — contexto raso nao representado |
| 1013 | 91.3 µs/ft | 93.6 µs/ft | -2.2 µs/ft | +8.5 µs/ft | 3-BRSA-1180D (R²=0.841), 8.1% | Gap alto no Coqueiro Seco — regime distinto |

# 7. Análise por Formação Geológica

## 7.1 Performance Post-Hoc por Formação

| Formação | R² (post-hoc) | MAE | Bias | N amostras | N poços |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM. CALUMBI | 0.905 | 3.236 | -0.237 | 208.247 | 26 |
| FM. MURIBECA | 0.865 | 4.013 | +1.418 | 2.493 | 2 |
| FM. RIACHUELO | 0.848 | 3.365 | +0.180 | 17.384 | 5 |
| FM. COTINGUIBA | 0.832 | 6.153 | -4.359 | 1.548 | 3 |
| FM. COQUEIRO SECO | -0.151 | 6.466 | +3.266 | 2.143 | 1 |

Resposta à pergunta do orientador Os poços problemáticos NAO estão em ambientes deposicionais distintos como classe. 1069, 1207 e 930D estão 100% dentro da FM. CALUMBI — a mesma formação que abriga os 6 melhores poços (R² >= 0.90). O fator explicativo nao e a formação, mas a assinatura petrofísica local e a qualidade do dado. O R² negativo do Coqueiro Seco (-0.151) tem causa petrofísica (regime distinto), nao apenas estatística (único poço). A profundidade, nao a formação, e o fator geológico mais robusto: Spearman rho = -0.662 (p = 0.0006) para MAE x profundidade.

# 8. QC de Distribuição — Pipeline de Qualidade de Dado

Uma célula de QC de distribuição foi desenvolvida para o Notebook 01 e deve ser inserida após o concat final (wells_iqr), antes do save do dataset. O método calcula o percentual de amostras de cada poço fora do P5-P95 global para cada feature, sem o KS test (sensível demais com N > 200k amostras).

| Thresholds | Critério | Ação recomendada |
| --- | --- | --- |
| > 50% | CRITICO — dado provavelmente errado | Bloquear save. Investigar no IP/LAS antes de modelar. |
| 30–50% | ATENCAO — investigar antes de modelar | Verificar contexto geológico. Pode ser genuíno. |
| < 30% | OK — dentro do esperado | Prosseguir normalmente. |

## 8.1 Resultados do QC no Dataset Atual

| Poço | Feature | % fora | Mediana | P5-P95 global | Severidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-BRSA-1207-SES | NPHI | 75.1% | 49.58 pu | 11.0–46.0 pu | CRITICO |
| 1-BRSA-1131-SES | RHOB | 56.4% | 2.64 g/cm³ | 2.29–2.63 g/cm³ | CRITICO |
| 1-BRSA-930D-SES | RT90 | 47.3% | 0.92 ohm.m | 0.90–6.40 ohm.m | ATENCAO |
| 1-BRSA-978-SES | GR | 46.0% | 121.7 API | 38.7–125.4 API | ATENCAO |
| 1-BRSA-1131-SES | NPHI | 47.4% | 11.39 pu | 11.0–46.0 pu | ATENCAO |
| 1-BRSA-1131-SES | DT | 43.8% | 73.77 µs/ft | 72.3–122.5 µs/ft | ATENCAO |
| 1-BRSA-930D-SES | DT | 42.1% | 120.35 µs/ft | 72.3–122.5 µs/ft | ATENCAO |

O 1-BRSA-1131-SES (R²=0.741, fora do threshold de problemáticos) aparece com RHOB crítico (56.4%) e múltiplos alertas de atenção. Este poço perfura FM. RIACHUELO e MURIBECA em profundidades maiores (5300-6530m), onde RHOB alto é geologicamente plausível para formações mais antigas e compactas. Recomenda-se verificar no IP antes de classificar como erro de dado.

# 9. Análise por Litologia

## 9.1 Litologia com Maior Erro nos Poços Problemáticos

| Poço | R² | Litologia com maior MAE | MAE | Bias | N amostras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-BRSA-1069 | 0.384 | Diamictito | 5.40 | +2.28 | 140 |
| 3-BRSA-1207 | 0.585 | Conglomerado / Arenito | 8.68 / 8.50 | -0.75 / +1.63 | 52 / 1.222 |
| 1-BRSA-930D | 0.566 | Arenito | 4.73 | -1.64 | 437 |
| 1-BRSA-1013 | 0.691 | Arenito | 7.61 | +5.49 | 891 |

O arenito é a litologia transversalmente mais problemática — alto MAE em 3 dos 4 poços, com bias direcional oposto entre grupos: positivo no 1069 e 1013 (modelo subestima velocidade do arenito), negativo no 930D (modelo superestima velocidade). O bias oposto confirma que o problema não é uma limitação genérica do modelo com arenito, mas da interação entre a assinatura petrofísica do arenito em cada contexto deposicional.

## 9.2 Bias × MAE por Formação × Litologia

O bubble chart Bias × MAE classifica todas as combinações formação × litologia em quadrantes. MAE médio global = 4.47 µs/ft.

| Quadrante | Combinações principais | MAE | Bias |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITICO — Alto erro + Superestima DT | Arenito Coqueiro Seco | 8.14 | +5.72 |
| CRITICO — Alto erro + Superestima DT | Ignea Riachuelo | 5.92 | +4.96 |
| CRITICO — Alto erro + Subestima DT | Folhelho Cotinguiba | 7.60 | -6.51 |
| MELHOR — Baixo erro + Neutro | Marga Riachuelo (resultado contraintuitivo) | 2.46 | -0.86 |
| MELHOR — Baixo erro + Neutro | Folhelho Calumbi (dominante no treino) | 3.08 | -0.30 |

# 10. Espessura de Camada — Hipótese Testada e Rejeitada

Resultado Correlação global Spearman rho = -0.026 — explica menos de 0.1% da variação do erro. Poços problemáticos tem espessura média MAIOR (72.3m) que os bons (57.0m). A hipótese de que camadas finas dificultam a predicao nao tem suporte nos dados. Unico efeito genuíno: arenito em camadas espessas (>30m) tem MAE = 1.60 vs 4.28 em camadas finas — efeito de homogeneidade litologica, nao de espessura per se.

# 11. Conclusões Consolidadas

## 11.1 Dois Tipos de Falha, Quatro Mecanismos Distintos

| Tipo | Poço | Mecanismo central | Evidência chave |
| --- | --- | --- | --- |
| Extrapolação de resposta | 930D | DT raso e subcompactado acima do range de treino | 48% DT fora P5-P95; bias -9.96 no topo |
| Extrapolação de resposta | 1207 | DT alto + NPHI provavelmente em escala errada | 19.9% DT fora; NPHI 75.1% fora (CRITICO) |
| Extrapolação de features | 1069 | RHOB baixo + NPHI alto — subcompactacao local | rho(RHOB×erro) = -0.639; gap KNN = -5.0 µs/ft |
| Extrapolação de features | 1013 | Regime petrofísico distinto no Coqueiro Seco | MAE = 3.07 no Calumbi vs 6.47 no Coqueiro Seco |

## 11.2 Fatores Geológicos por Importância

- Profundidade: fator mais robusto e generalizável (rho = -0.662, p = 0.0006). Zonas rasas são sistematicamente mais difíceis em todas as formações e litologias.

- Assinatura petrofísica local: RHOB baixo + NPHI alto (subcompactação) é o padrão que mais degrada a predição — válido especialmente para o 1069 e o 930D.

- Formação geológica: nao explica os poços problemáticos como classe — três dos quatro estão 100% no CALUMBI.

- Litologia: arenito e conglomerado têm os maiores erros unitários, mas o mecanismo varia por poço.

- Espessura de camada: sem relevância prática (rho = -0.026).

## 11.3 Contribuição do Pipeline de QC

A análise de distribuição desenvolvida para o Notebook 01 teria flagrado o 1207 como CRÍTICO antes da modelagem — demonstrando que a qualidade do dado é tão importante quanto a escolha do algoritmo. Esta é uma contribuição metodológica original do trabalho.

# 12. Implicações para o Artigo

- A taxonomia extrapolação de resposta vs extrapolação de features é um framework original para classificar falhas de generalização em modelos LOWO — aplicável a qualquer benchmark de predição de perfis.

- O painel diagnóstico (GR | RHOB | NPHI | DT real vs predito | Erro) é uma figura original que integra análise de dado com análise de erro em uma única visualização.

- O caso do 1207 demonstra que erro de escala em uma feature pode degradar o R² em múltiplos pontos — resultado metodológico quantificável.

- A marga do Riachuelo (MAE = 2.46) como melhor combinação é um resultado contraintuitivo que enriquece a discussão sobre generalização do modelo.

- O bubble chart Bias × MAE por formação × litologia é uma visualização original que resume o comportamento direcional do erro — candidato a figura principal da seção de análise geológica.

- O pipeline de QC do Notebook 01 (heatmap de % fora do P5-P95) pode ser apresentado como ferramenta metodológica replicável para futuros estudos da bacia.

Fim do Documento — versão 3