Análise Geológica das Predições de DT

Diagnóstico Petrofísico, Qualidade de Dado e Mecanismos de Falha

Modelo: XGBoost  |  Validação: LOWO  |  28 Poços  |  231.815 Amostras

Bacia Sergipe-Alagoas, Brasil  |  Versão 4

# 1. Contexto e Objetivos

Este documento registra a análise geológica conduzida no Notebook 14.1, investigando se fatores geológicos e de qualidade de dado — formação estratigráfica, litologia, assinatura petrofísica, profundidade e espessura de camada — influenciam sistematicamente a performance de predição do perfil sônico compressional (DT) pelo modelo XGBoost com validação Leave-One-Well-Out (LOWO) na Bacia Sergipe-Alagoas.

Nota metodológica crítica A formação geológica e a litologia NÃO foram utilizadas como variáveis preditoras. O XGBoost foi treinado exclusivamente com GR, RT90, RHOB e NPHI para prever DT. Todas as análises por formação, litologia e qualidade de dado são análises post-hoc dos erros de predição — realizadas após a modelagem para identificar padrões e causas de falha.

# 2. Resultado do Benchmark LOWO

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| R² médio | 0.7941 |
| Desvio padrão R² | 0.1261 |
| IQR R² | 0.1495 |
| RMSE médio | 4.40 µs/ft |
| MAE médio | 3.30 µs/ft |
| MAE médio global | 4.47 µs/ft |

## 2.1 Poços Problemáticos (R² < 0.70)

| Poço | R² | RMSE | MAE | Bias | N amostras | Direção |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-BRSA-1069-SES | 0.384 | 6.361 | 4.568 | +4.265 | 10.602 | Vertical |
| 1-BRSA-930D-SES | 0.566 | 5.348 | 4.160 | -2.224 | 9.512 | Direcional (30.4°) |
| 3-BRSA-1207-SES | 0.585 | 7.032 | 5.592 | -0.952 | 8.058 | Vertical |
| 1-BRSA-1013-SES | 0.691 | 6.672 | 5.207 | +3.433 | 4.738 | Vertical |

# 3. Taxonomia de Falha — Dois Mecanismos Distintos

A análise da distribuição de DT real em relação ao conjunto de treino revelou uma taxonomia que divide os 4 poços problemáticos em dois grupos com mecanismos de falha fundamentalmente diferentes:

| Tipo | Poços | Mecanismo | % DT fora P5-P95 treino |
| --- | --- | --- | --- |
| Extrapolação de resposta | 930D, 1207 | DT real fora do range do treino | 48.0% e 19.9% |
| Extrapolação de features | 1069, 1013 | DT no range mas features anômalas | 0.7% e 3.9% |

Implicação para o artigo Esta taxonomia — extrapolação de resposta vs extrapolação de features — é um resultado original diretamente conectado à teoria de generalização em machine learning. Permite caracterizar os limites do modelo de forma rigorosa e defensável cientificamente, separando problemas de dado de problemas geológicos genuínos.

# 4. Diagnóstico Petrofísico Detalhado — Poços Problemáticos

## 4.1 3-BRSA-1069-SES (R² = 0.384) — Folhelho Subcompactado

Classificação: Extrapolação de Features DT fora do P5-P95 do treino: 0.7% — o DT real está completamente dentro do range de treino. O problema está nas features de entrada, não na resposta.

O pior poço do benchmark. O painel diagnóstico revela um padrão petrofísico específico concentrado no intervalo 4200-4600m, com pico extremo próximo a 5250m. O erro cai progressivamente com profundidade à medida que RHOB sobe e NPHI cai — compactação é o fator determinante.

| Intervalo | GR [API] | RHOB [g/cm³] | NPHI [pu] | MAE | Bias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4200–4600m (pior zona) | 150–180 | 1.9–2.1 | 50–65 | 7–9 µs/ft | +7 a +8 µs/ft |
| ~5250m (pico extremo) | > 150 | ~ 2.0 | > 55 | > 30 µs/ft | positivo extremo |
| 5000–5600m (boa predição) | 80–100 | 2.3–2.4 | 25–35 | 2–3 µs/ft | +1 a +2 µs/ft |

| Feature | Correlação Spearman × Erro | p-valor | Interpretação |
| --- | --- | --- | --- |
| RHOB | ρ = -0.639 | < 0.001 | Mais forte de todo o dataset — RHOB baixo = alto erro |
| DEPTH | ρ = -0.501 | < 0.001 | Erro cai com profundidade — compactação crescente |
| NPHI | ρ = +0.471 | < 0.001 | NPHI alto = alto erro — confirma subcompactação |
| RT90 | ρ = -0.438 | < 0.001 | Resistividade baixa = alto erro |
| GR | ρ = -0.324 | < 0.001 | GR alto = maior erro |

Análise KNN (k=1, espaço GR × RHOB × NPHI): vizinhos são os melhores poços do dataset (1371 R²=0.912, 1367 R²=0.881, 1244 R²=0.870). Gap médio = -5.0 µs/ft — DT real sistematicamente menor que o vizinho. Para as mesmas features petrofísicas, o 1069 tem DT mais baixo — evidência de sobrepressão local ou composição mineralógica distinta que aumenta a velocidade sem alterar GR, RHOB e NPHI de forma proporcional.

Diagnóstico final do 1069 Mecanismo: folhelho subcompactado — RHOB baixo (~2.0 g/cm³) + NPHI alto (~55-65 pu) gera DT muito alto que o modelo não consegue prever. Bias positivo uniforme (+4.3 µs/ft): modelo superestima velocidade (subestima DT) sistematicamente em todo o poço. Features dentro do P5-P95 do treino — o problema não é extrapolação de features mas uma relação feature-DT diferente da aprendida no treino. Melhora progressiva com profundidade: RHOB sobe, NPHI cai, erro cai — compactação é o fator determinante.

## 4.2 1-BRSA-930D-SES (R² = 0.566) — Zona Rasa Subcompactada

Classificação: Extrapolação de Resposta DT fora do P5-P95 do treino: 48.0% — quase metade das amostras tem DT real acima do limite superior do treino. O modelo está extrapolando para valores de DT que nunca viu durante o treinamento.

Único poço direcional entre os problemáticos (inclinação máxima 30.4°). O padrão petrofísico no topo do poço (2100–2400m) — RHOB baixo (~1.9–2.0 g/cm³) e NPHI alto (~55–65 pu) — é a mesma assinatura de subcompactação do 1069, mas numa zona rasa onde o DT real ultrapassa o P95 do treino.

| Intervalo | GR | RHOB | NPHI | MAE | Bias | DT fora treino |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000–2400m (topo) | ~150 API | 1.9–2.0 | 55–65 pu | 6–10 µs/ft | -6 a -10 µs/ft | Sim — DT > P95 |
| 2800–3200m (meio) | ~90 API | 2.3–2.4 | 25–30 pu | ~3 µs/ft | ~0 µs/ft | Nao — dentro do range |
| 3500–3640m (base) | ~100 API | ~2.2 | 30–35 pu | ~7 µs/ft | -6 µs/ft | Parcialmente |

Features fora do P5-P95 do treino: RT90 = 59.3%, RHOB = 25.4%, NPHI = 31.0%. Múltiplas features simultaneamente fora do range — caso mais severo de extrapolação de features entre os 4 problemáticos, além da extrapolação de resposta. Análise KNN: vizinho dominante é o 9-BRSA-1278A (R²=0.930, melhor poço do dataset, 36% das amostras). Gap médio = +4.0 µs/ft — DT real sistematicamente MAIOR que o do melhor poço para as mesmas features. Mesmo com features similares, o contexto de profundidade rasa cria um DT estruturalmente diferente que o modelo não consegue capturar.

Diagnóstico final do 930D Mecanismo primário: extrapolação de resposta — DT real acima do P95 do treino em 48% das amostras. Mecanismo secundário: extrapolação de features — RT90, RHOB e NPHI simultaneamente fora do range. Bias negativo no topo (modelo superestima DT real) convergindo para zero no meio do poço — problema geograficamente concentrado na zona rasa. Faixa central (2800-3200m): MAE ~3 µs/ft — o modelo funciona bem onde tem referências adequadas. A direcionalidade (30.4°) pode agravar leituras de ferramenta na zona rasa, mas a subcompactação é o driver principal.

## 4.3 3-BRSA-1207-SES (R² = 0.585) — Anomalia de NPHI com Origem na Aquisição

Classificação: Extrapolação de Resposta + Anomalia de Qualidade de Dado DT fora do P5-P95 do treino: 19.9%. NPHI com 75.1% das amostras fora do P5-P95 global — caso CRÍTICO no QC de distribuição. Investigação documental aponta anomalia com origem nas condições de aquisição do dado.

### 4.3.1 Padrão Petrofísico e Perfil de Erro

O caso mais complexo dos 4 poços. Dois regimes petrofísicos opostos dentro do mesmo poço e da mesma formação (FM. CALUMBI), com inversão completa de bias ao longo da profundidade:

| Intervalo | Litologia dom. | GR | RHOB | NPHI | Bias | DT predito vs real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3450–4200m (topo) | Folhelho | 80–100 API | 2.2–2.3 | 35–45 pu | -5.6 µs/ft | Predito ACIMA do real |
| 4200–4500m (transição) | Misto | 60–80 API | 2.3–2.4 | 25–35 pu | ~0 µs/ft | Convergência |
| 4500–4800m (base) | Arenito/Congl. | 30–60 API | 2.4–2.5 | 15–25 pu | +8.7 µs/ft | Predito ABAIXO do real |

A reversão de bias é a marca registrada do 1207: de -5.6 µs/ft no topo para +8.7 µs/ft na base, com cruzamento em ~4200m. Apenas GR tem correlação significativa com o erro (ρ = -0.329, p < 0.001); RT90, NPHI e DEPTH são não significativos — o problema está ligado à variabilidade de argilosidade/litologia, não de profundidade ou porosidade.

Análise KNN: vizinho dominante é o 930D com 43% das amostras — outro poço problemático. Quando o 1207 tem NPHI muito alto, o único poço do treino com features remotamente similares é o 930D. O modelo está sendo guiado por uma referência inadequada.

### 4.3.2 Diagnóstico do NPHI — Anomalia Confirmada

| Estatística | 3-BRSA-1207 | Demais 27 poços | Relação |
| --- | --- | --- | --- |
| Mínimo | 14.9 pu | próximo de 0 (maioria) | Piso anômalo — nunca chega a zero |
| Mediana | 49.6 pu | 27.6 pu (mediana das medianas) | Mediana 1207 acima do P95 dos demais |
| P95 | 60.6 pu | 43.2 pu | 1207 P95 supera P95 global |
| % acima de 40 pu | 97.4% | 9.0% | Diferença de 88 pontos percentuais |
| % fora do P5-P95 global | 75.1% | Média < 10% | CRÍTICO — flagrado pelo QC |

### 4.3.3 Controle com Poço Análogo (3-BRSA-1297)

Para isolar o efeito do NPHI de variáveis confundidoras (profundidade, DT), foi realizado um controle com o 3-BRSA-1297 — poço com características comparáveis:

|  | 3-BRSA-1207 | 3-BRSA-1297 | Diferença |
| --- | --- | --- | --- |
| Profundidade | 3450–4800m | 3100–4031m | Similar |
| DT mediana | 113.0 µs/ft | 113.3 µs/ft | Praticamente idêntico |
| RHOB mediana | 2.454 g/cm³ | 2.380 g/cm³ | Similar |
| Diâmetro de fase | 17.5 in | 17.5 in | Idêntico |
| NPHI mediana | 49.6 pu | 33.1 pu | +16.5 pu (50% maior) |
| % NPHI > 45 pu | 81.5% | 1.2% | Diferença de 80 pontos |
| R² | 0.585 | 0.720 | Diferença de 0.135 |

DT praticamente idêntico (113.0 vs 113.3 µs/ft), mesma profundidade, mesmo RHOB, mesmo diâmetro de fase. O NPHI do 1207 é 50% mais alto que o do 1297. Isso confirma que a anomalia do NPHI não é explicada pelo DT, pela profundidade, pelo RHOB nem pelo diâmetro do poço.

### 4.3.4 Investigação Documental — Origem da Anomalia

A investigação nos documentos operacionais do poço revelou informações determinantes:

Informações operacionais relevantes (fontes: relatório ANP, perfil de acompanhamento geológico, BHA) Poço seco: abandonado definitivamente por falha mecânica de vedação do revestimento e por não apresentar acumulação de hidrocarbonetos. Sem teste de formação. Elimina hidrocarbonetos como causa do NPHI alto. Localização: na borda do campo produtor CUMBE, fora da área de produção mapeada. Fase 17.5" perfurada com fluido de perfuração base óleo (OBM) a partir de 3444m — exatamente o início do intervalo analisado no dataset. Pressão de poros estimada: 8.6–8.7 ppg — pressão normal (hidrostática). Elimina sobrepressão como causa. Ferramenta CNL (Schlumberger) com diâmetro externo de 9 in em borehole de 17.5 in — standoff de ~4 polegadas entre ferramenta e parede do poço. Sem testemunhos, sem amostras laterais, sem análise mineralógica (DRX). Impossível determinar composição argilosa por dados independentes.

A combinação de borehole de grande diâmetro (17.5 in) com fluido de perfuração de características distintas da água representa condições de aquisição extremas para a ferramenta de nêutrons. O volume de fluido entre a ferramenta e a formação é muito maior que o usual, e a resposta da ferramenta é sensível às propriedades desse fluido. Se a correção de borehole não foi adequadamente aplicada para essas condições específicas, o resultado é exatamente o observado: NPHI sistematicamente inflado em todo o intervalo.

Conclusão sobre o NPHI do 1207 O NPHI do 3-BRSA-1207 é sistematicamente anômalo em relação ao conjunto de dados, conforme demonstrado pelo controle com o 3-BRSA-1297 — poço com mesmo diâmetro de fase, DT e profundidade similares, mas NPHI mediano de 33.1 pu contra 49.6 pu do 1207. A análise das condições de aquisição sugere que o comportamento anômalo da curva tem origem operacional, não geológica. Sem acesso aos parâmetros de calibração originais da ferramenta, não é possível quantificar nem corrigir o efeito. O pipeline de QC desenvolvido neste trabalho identificou a anomalia de distribuição antes da modelagem, caracterizando-a como limitação de qualidade de dado com origem na aquisição — distinto dos problemas de processamento para os quais o pipeline oferece correção direta. PENDÊNCIA: Discussão com petrofísicos experientes da bacia e com o orientador para validar esta interpretação e determinar a conduta mais adequada para o artigo.

### 4.3.5 Decisão sobre o 1207 no Artigo

Recomendação: Manter o 1207 no benchmark Justificativa: em datasets reais de bacias sedimentares, dados com limitações de aquisição são inevitáveis. Remover o poço seria artificialmente otimista. Argumento central: o baixo R² do 1207 ilustra como condições de aquisição específicas podem gerar features fora do espaço de treino, comprometendo a generalização do modelo — resultado metodológico quantificável. Se a interpretação for confirmada por especialistas: documentar explicitamente a anomalia e sua origem operacional. O pipeline de QC teria identificado o caso, mas não poderia corrigi-lo sem dados de calibração da ferramenta. Análise de sensibilidade opcional: se for possível corrigir o NPHI, rodar o LOWO com o dado corrigido e reportar o delta de R² como evidência do impacto de qualidade de dado na performance do modelo.

## 4.4 1-BRSA-1013-SES (R² = 0.691) — Regime Petrofísico Distinto no Coqueiro Seco

Classificação: Extrapolação de Features DT fora do P5-P95 do treino: 3.9% — o DT real está dentro do range do treino. O problema está no regime petrofísico distinto das formações mais profundas.

O mais próximo do threshold (R²=0.691) e o único que perfura a FM. Coqueiro Seco. O painel diagnóstico mostra a transição mais clara entre formações com regimes petrofísicos distintos:

| Formação | Intervalo | GR | RHOB | NPHI | MAE | Bias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM. CALUMBI | 3470–3700m | ~80 API | ~2.4 | ~25 pu | 3.07 µs/ft | +1.93 µs/ft |
| FM. COTINGUIBA | ~3700m | variável | variável | variável | 5.40 µs/ft | +5.01 µs/ft |
| FM. MURIBECA | 3750–3920m | 120–150 API | 2.2–2.3 | 35–45 pu | 5.26 µs/ft | +5.16 µs/ft |
| FM. COQUEIRO SECO | 3920–4245m | 60–80 API | 2.5–2.7 | 10–20 pu | 6.47 µs/ft | +3.27 µs/ft |

Dentro do CALUMBI, o 1013 tem MAE = 3.07 µs/ft — comparável aos melhores poços do dataset. O problema está exclusivamente nas formações mais profundas. A FM. Coqueiro Seco tem assinatura petrofísica completamente diferente: RHOB alto (2.5–2.7 g/cm³), NPHI baixo (10–20 pu), GR moderado (60–80 API). O modelo, treinado em formações mais jovens e porosas, não associa essa combinação ao DT baixo real. Correlação Spearman invertida: DEPTH positivo (mais fundo = pior), NPHI negativo (mais poroso = melhor), RHOB positivo (mais denso = pior).

Revisão: causa petrofísica, não apenas LOWO A causa principal é a assinatura petrofísica distinta do Coqueiro Seco — RHOB alto + NPHI baixo — fora do espaço de features do treino. Mesmo com mais poços perfurando o Coqueiro Seco, o modelo ainda erraria sem exemplos suficientes desse regime no treino. O LOWO agrava o problema (nenhuma amostra do Coqueiro Seco no treino) mas não é a causa raiz.

# 5. Análise Comparativa — Features fora do Range do Treino

| Poço | R² | GR | RT90 | RHOB | NPHI | DT | Diagnóstico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-BRSA-1069 | 0.384 | 4.8% | 5.5% | 9.7% | 0.9% | 0.7% | Features dentro — relação feature-DT diferente |
| 3-BRSA-1207 | 0.585 | 1.1% | 2.0% | 6.4% | 90.0% CRIT | 19.9% | NPHI anomalo — origem na aquisição |
| 1-BRSA-930D | 0.566 | 2.8% | 59.3% | 25.4% | 31.0% | 48.0% | Múltiplas features + DT fora — subcompactação rasa |
| 1-BRSA-1013 | 0.691 | 4.6% | 31.0% | 4.3% | 0.0% | 3.9% | RT90 fora — regime petrofísico Coqueiro Seco |

# 6. Análise de Vizinho Mais Próximo (KNN k=1)

| Poço | DT real médio | DT vizinho médio | Gap médio | Vizinho principal | Interpretação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1069 | 92.4 µs/ft | 97.5 µs/ft | -5.0 µs/ft | 3-BRSA-1371 (R²=0.912), 9.8% | DT real < vizinho — subcompactação local |
| 1207 | 112.4 µs/ft | 115.8 µs/ft | -3.4 µs/ft | 1-BRSA-930D (R²=0.566), 43.2% | Vizinho é outro problemático — referência ruim |
| 930D | 121.6 µs/ft | 117.6 µs/ft | +4.0 µs/ft | 9-BRSA-1278A (R²=0.930), 36.1% | DT real > melhor poço — contexto raso não representado |
| 1013 | 91.3 µs/ft | 93.6 µs/ft | -2.2 µs/ft | 3-BRSA-1180D (R²=0.841), 8.1% | Gap alto no Coqueiro Seco — regime distinto |

# 7. Análise por Formação Geológica

## 7.1 Performance Post-Hoc por Formação

| Formação | R² (post-hoc) | MAE | Bias | N amostras | N poços |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM. CALUMBI | 0.905 | 3.236 | -0.237 | 208.247 | 26 |
| FM. MURIBECA | 0.865 | 4.013 | +1.418 | 2.493 | 2 |
| FM. RIACHUELO | 0.848 | 3.365 | +0.180 | 17.384 | 5 |
| FM. COTINGUIBA | 0.832 | 6.153 | -4.359 | 1.548 | 3 |
| FM. COQUEIRO SECO | -0.151 | 6.466 | +3.266 | 2.143 | 1 |

Resposta à pergunta do orientador Os poços problemáticos NÃO estão em ambientes deposicionais distintos como classe. 1069, 1207 e 930D estão 100% dentro da FM. CALUMBI — a mesma formação dos 6 melhores poços (R² ≥ 0.90). O fator explicativo não é a formação, mas a assinatura petrofísica local e a qualidade do dado. A profundidade é o fator geológico mais robusto: Spearman ρ = -0.662 (p = 0.0006) para MAE × profundidade.

# 8. QC de Distribuição — Pipeline de Qualidade de Dado

Uma célula de QC de distribuição foi desenvolvida para o Notebook 01, inserida após o concat final (wells_iqr), antes do save do dataset. O método calcula o percentual de amostras de cada poço fora do P5-P95 global para cada feature.

| Threshold | Critério | Ação recomendada |
| --- | --- | --- |
| > 50% | CRÍTICO — dado provavelmente comprometido | Investigar no IP/LAS/documentos operacionais antes de modelar |
| 30–50% | ATENÇÃO — investigar antes de modelar | Verificar contexto geológico e operacional. Pode ser genuíno. |
| < 30% | OK — dentro do esperado | Prosseguir normalmente |

## 8.1 Resultados do QC — Alertas Identificados

| Poço | Feature | % fora | Mediana | P5-P95 global | Severidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-BRSA-1207-SES | NPHI | 75.1% | 49.58 pu | 11.0–46.0 pu | CRÍTICO |
| 1-BRSA-1131-SES | RHOB | 56.4% | 2.64 g/cm³ | 2.29–2.63 g/cm³ | CRÍTICO |
| 1-BRSA-930D-SES | RT90 | 47.3% | 0.92 ohm.m | 0.90–6.40 ohm.m | ATENÇÃO |
| 1-BRSA-978-SES | GR | 46.0% | 121.7 API | 38.7–125.4 API | ATENÇÃO |
| 1-BRSA-1131-SES | NPHI | 47.4% | 11.39 pu | 11.0–46.0 pu | ATENÇÃO |
| 1-BRSA-1131-SES | DT | 43.8% | 73.77 µs/ft | 72.3–122.5 µs/ft | ATENÇÃO |
| 1-BRSA-930D-SES | DT | 42.1% | 120.35 µs/ft | 72.3–122.5 µs/ft | ATENÇÃO |

## 8.2 Distinção Importante: QC de Processamento vs QC de Aquisição

O pipeline de QC do Notebook 01 trata efetivamente problemas de processamento: escala errada, mnemônico trocado, valores fora de range físico, washout identificado pelo caliper. São problemas pós-aquisição, potencialmente corrigíveis.

O caso do 1207 é categoricamente diferente: a anomalia tem origem nas condições de aquisição — diâmetro de borehole e fluido de perfuração afetaram a resposta da ferramenta na fonte. O QC identifica a anomalia de distribuição e a classifica como CRÍTICO, mas não pode determinar a causa nem oferecer correção sem acesso aos parâmetros de calibração originais. Esta distinção é metodologicamente importante e deve ser explicitada no artigo.

O 1-BRSA-1131 (RHOB 56.4% CRÍTICO, R²=0.741) perfura FM. RIACHUELO e MURIBECA em profundidades maiores (5300–6530m), onde RHOB alto é geologicamente plausível para formações mais antigas e compactas. Recomenda-se verificar no IP antes de classificar como problema de dado.

# 9. Análise por Litologia

## 9.1 Litologia com Maior Erro nos Poços Problemáticos

| Poço | R² | Litologia com maior MAE | MAE | Bias | N amostras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-BRSA-1069 | 0.384 | Diamictito | 5.40 | +2.28 | 140 |
| 3-BRSA-1207 | 0.585 | Conglomerado / Arenito | 8.68 / 8.50 | -0.75 / +1.63 | 52 / 1.222 |
| 1-BRSA-930D | 0.566 | Arenito | 4.73 | -1.64 | 437 |
| 1-BRSA-1013 | 0.691 | Arenito | 7.61 | +5.49 | 891 |

O arenito é a litologia transversalmente mais problemática em 3 dos 4 poços. O bias direcional oposto entre 1069/1013 (+) e 930D (-) confirma que o problema não é genérico do arenito, mas da interação entre sua assinatura petrofísica e o contexto deposicional de cada poço.

## 9.2 Bias × MAE por Formação × Litologia — Quadrantes

| Quadrante | Combinações principais | MAE | Bias |
| --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO — Alto erro + Superestima DT | Arenito Coqueiro Seco | 8.14 | +5.72 |
| CRÍTICO — Alto erro + Superestima DT | Ignea Riachuelo | 5.92 | +4.96 |
| CRÍTICO — Alto erro + Subestima DT | Folhelho Cotinguiba | 7.60 | -6.51 |
| MELHOR — Baixo erro | Marga Riachuelo (resultado contraintuitivo) | 2.46 | -0.86 |
| MELHOR — Baixo erro | Folhelho Calumbi (dominante no treino) | 3.08 | -0.30 |

# 10. Espessura de Camada — Hipótese Testada e Rejeitada

Resultado Correlação global Spearman ρ = -0.026 — explica menos de 0.1% da variação do erro. Poços problemáticos têm espessura média MAIOR (72.3m) que os bons (57.0m) — inverso do esperado. Único efeito genuíno: arenito em camadas espessas (>30m) tem MAE = 1.60 vs 4.28 em camadas finas — efeito de homogeneidade litológica, não de espessura.

# 11. Conclusões Consolidadas

## 11.1 Dois Tipos de Falha, Quatro Mecanismos Distintos

| Tipo | Poço | Mecanismo central | Evidência chave |
| --- | --- | --- | --- |
| Extrapolação de resposta | 930D | DT raso e subcompactado acima do range de treino | 48% DT fora P5-P95; bias -9.96 no topo |
| Extrapolação de resposta | 1207 | DT alto + NPHI com anomalia de origem na aquisição | 19.9% DT fora; NPHI 75.1% fora (CRÍTICO); poço seco |
| Extrapolação de features | 1069 | RHOB baixo + NPHI alto — subcompactação local | ρ(RHOB×erro) = -0.639; gap KNN = -5.0 µs/ft |
| Extrapolação de features | 1013 | Regime petrofísico distinto no Coqueiro Seco | MAE = 3.07 no Calumbi vs 6.47 no Coqueiro Seco |

## 11.2 Fatores por Importância

- Profundidade: fator mais robusto e generalizável (ρ = -0.662, p = 0.0006). Zonas rasas são sistematicamente mais difíceis em todas as formações e litologias.

- Assinatura petrofísica local: RHOB baixo + NPHI alto (subcompactação) é o padrão que mais degrada a predição — válido para o 1069 e o 930D.

- Qualidade de dado: o 1207 ilustra como condições de aquisição específicas podem gerar features fora do espaço de treino — impacto quantificável no R².

- Formação geológica: não explica os poços problemáticos como classe — três dos quatro estão 100% no CALUMBI.

- Litologia: arenito tem os maiores erros unitários, mas o mecanismo varia por poço.

- Espessura de camada: sem relevância prática (ρ = -0.026).

## 11.3 Distinção QC de Processamento vs QC de Aquisição

O pipeline de QC identifica anomalias de distribuição e corrigi problemas de processamento (escala, mnemônico, range físico). Limitações com origem na aquisição — como o caso do 1207 — são identificadas mas não corrigíveis sem dados de calibração originais. Esta distinção fortalece, não enfraquece, o argumento metodológico do artigo: o pipeline entrega o que pode entregar, e é honesto sobre seus limites.

# 12. Pendências e Próximos Passos

- Discussão com orientador sobre diagnóstico do 1207 e decisão final sobre inclusão/exclusão no benchmark.

- Consulta a petrofísicos experientes da bacia Sergipe-Alagoas sobre a anomalia de NPHI do 1207 — validação da hipótese de origem na aquisição.

- Verificação do 1-BRSA-1131 no IP: RHOB 56.4% fora é plausível geologicamente (formações compactas) ou erro de dado?

- Se possível: obter parâmetros de calibração da ferramenta CNL do 1207 para quantificar o efeito do borehole na leitura.

- Análise de sensibilidade opcional: corrigir NPHI do 1207 e rerun do LOWO para quantificar impacto no R².

# 13. Implicações para o Artigo Científico

- A taxonomia extrapolação de resposta vs extrapolação de features é um framework original para classificar falhas de generalização em modelos LOWO.

- O diagnóstico do 1207 demonstra que condições de aquisição específicas podem gerar features fora do espaço de treino — impacto quantificável no R², com causa raiz documentada.

- O controle 1207 vs 1297 (mesmo diâmetro, mesmo DT, NPHI radicalmente diferente) é a evidência mais sólida da anomalia — independente de hipóteses sobre a causa.

- A distinção QC de processamento vs QC de aquisição é uma contribuição metodológica original: o pipeline entrega o que pode, e identifica o que não pode corrigir.

- A marga do Riachuelo (MAE = 2.46) como melhor combinação formação × litologia é um resultado contraintuitivo que enriquece a discussão.

- O gráfico de trajetória de poços por profundidade ilustra visualmente a relação entre profundidade e R² — argumento visual para a hipótese de compactação como fator dominante.

Fim do Documento — versão 4