ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE HIPERPARÂMETROS

LightGBM para Predição de Perfil Sônico (DT)

Bacia Sergipe-Alagoas  |  Validação Leave-One-Well-Out  |  28 Poços

Doutorado em Geofísica — UFPR / LABAP

Março 2026

# 1. Contexto e Objetivo

Este documento apresenta a análise de sensibilidade dos hiperparâmetros do LightGBM (Light Gradient Boosting Machine), o algoritmo de melhor performance no benchmark de predição de perfil sônico (DT) da Bacia Sergipe-Alagoas. A análise foi conduzida sobre os 50 trials do RandomizedSearchCV com validação GroupKFold (cv=10), utilizando os resultados armazenados em cv_results.csv gerado pelo notebook 05_lightgbm_lowo.ipynb.

O objetivo é duplo: (i) identificar quais hiperparâmetros mais impactam a performance preditiva e (ii) avaliar a estabilidade do modelo frente a diferentes configurações, fornecendo base metodológica sólida para a dissertação de doutorado e artigo científico associado.

O LightGBM foi selecionado como modelo de referência por apresentar o maior R² médio LOWO (0.7957), menor variabilidade entre poços (std=0.1240) e menor tempo de execução (0.6 s/poço) entre os algoritmos avaliados, sem diferença estatisticamente significativa em relação aos demais gradient boosting methods (t-test e Wilcoxon pareados, p>0.38).

# 2. Configuração do Experimento

## 2.1 Protocolo de Busca de Hiperparâmetros

O processo de otimização utilizou RandomizedSearchCV com os seguintes parâmetros de protocolo:

| Parâmetro | Valor | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Número de trials (n_iter) | 50 | Equilíbrio entre cobertura do espaço e custo computacional |
| Estratégia de validação | GroupKFold (cv=10) | Evita data leakage entre poços do mesmo grupo |
| Métrica de otimização | R² (coeficiente de determinação) | Métrica padrão para regressão contínua |
| Seed aleatória | 42 | Reprodutibilidade dos resultados |
| Modo de execução | n_jobs=1 | Compatibilidade com GPU (XGBoost/LightGBM) |

## 2.2 Espaço de Busca dos Hiperparâmetros

Os 9 hiperparâmetros explorados e seus espaços de busca são:

| Hiperparâmetro | Tipo | Espaço de Busca | Função no Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| learning_rate | Contínuo | [0.01, 0.30] | Taxa de encolhimento de cada árvore |
| n_estimators | Inteiro | [100, 500] | Número de árvores de boosting |
| num_leaves | Inteiro | [20, 150] | Máximo de folhas por árvore (controla complexidade) |
| max_depth | Inteiro | [3, 10] | Profundidade máxima das árvores |
| min_child_samples | Inteiro | [5, 50] | Mínimo de amostras por folha (regularização) |
| subsample | Contínuo | [0.60, 1.00] | Fração de amostras por árvore (bagging) |
| colsample_bytree | Contínuo | [0.60, 1.00] | Fração de features por árvore (feature bagging) |
| reg_alpha | Contínuo | [0.0, 5.0] | Regularização L1 (esparsidade) |
| reg_lambda | Contínuo | [0.0, 5.0] | Regularização L2 (peso dos coeficientes) |

## 2.3 Melhores Hiperparâmetros Encontrados

O trial de maior R² médio no GroupKFold (R²=0.8886) resultou na seguinte configuração ótima:

| Hiperparâmetro | Valor Ótimo | Interpretação |
| --- | --- | --- |
| colsample_bytree | 0.981 | Usa ~98% das features — quase sem feature bagging |
| learning_rate | 0.065 | Taxa conservadora — aprendizado lento e estável |
| max_depth | 5 | Profundidade moderada — evita overfitting |
| min_child_samples | 12 | Regularização moderada por folha |
| n_estimators | 212 | Número moderado de árvores |
| num_leaves | 56 | Complexidade moderada (2^5 = 32 esperado para max_depth=5) |
| reg_alpha | 2.848 | L1 relativamente forte — induz esparsidade |
| reg_lambda | 0.369 | L2 leve — pouco encolhimento de pesos |
| subsample | 0.805 | Usa ~80% das amostras por árvore |

Nota interpretativa: o valor alto de colsample_bytree (0.981) indica que o modelo prefere usar quase todas as 4 features disponíveis (GR, RT90, RHOB, NPHI) em cada árvore. Isso faz sentido fisicamente — todas as curvas contribuem com informação complementar sobre a litologia e porosidade, e eliminar qualquer delas prejudicaria a predição do DT.

# 3. Importância dos Hiperparâmetros

## 3.1 Metodologia de Estimação

A importância dos hiperparâmetros foi estimada treinando um Random Forest de meta-aprendizado sobre os 50 trials, onde os valores dos hiperparâmetros são as features e o R² médio do GroupKFold é o target. A correlação de Spearman indica a direção e intensidade do efeito de cada parâmetro sobre a performance.

## 3.2 Resultados de Importância e Direção

| Rank | Hiperparâmetro | Importância (%) | Spearman | Direção | Efeito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1º | colsample_bytree | 48.1% | +0.471 | ↑ maior = melhor | Dominante — controla feature sampling |
| 2º | learning_rate | 20.9% | -0.414 | ↓ menor = melhor | Forte — controla ritmo de aprendizado |
| 3º | n_estimators | 9.6% | -0.291 | ↓ menor = melhor | Moderado — número de árvores |
| 4º | num_leaves | 4.5% | -0.100 | ~ neutro | Baixo — complexidade por árvore |
| 5º | subsample | 4.2% | +0.210 | ↑ maior = melhor | Baixo — bagging de amostras |
| 6º | max_depth | 4.0% | +0.078 | ~ neutro | Baixo — profundidade máxima |
| 7º | reg_alpha | 3.3% | +0.050 | ~ neutro | Marginal — regularização L1 |
| 8º | reg_lambda | 3.1% | -0.075 | ~ neutro | Marginal — regularização L2 |
| 9º | min_child_samples | 2.4% | -0.136 | ↓ menor = melhor | Marginal — tamanho mínimo de folha |

## 3.3 Análise Detalhada dos Hiperparâmetros Dominantes

### 3.3.1 colsample_bytree (48.1% da variação)

O colsample_bytree é, surpreendentemente, o hiperparâmetro mais importante para o LightGBM neste problema — responsável por quase metade da variação de performance entre os 50 trials. A correlação de Spearman de +0.471 indica que valores mais altos (uso de mais features por árvore) produzem sistematicamente melhor performance.

Este resultado tem uma interpretação física clara no contexto de perfis petrofísicos: as 4 features disponíveis (GR, RT90, RHOB, NPHI) são complementares e capturam diferentes aspectos das propriedades de formação. Reduzir colsample_bytree significa que algumas árvores tentarão prever DT sem acesso a alguma dessas curvas — prejudicando a capacidade do modelo de capturar relações litológicas complexas.

Implicação para a tese: o alto peso do colsample_bytree reforça a validade da escolha de features. Se alguma das 4 curvas fosse irrelevante, o modelo performaria bem mesmo com colsample_bytree baixo (pois raramente selecionaria a curva irrelevante). A dominância desse parâmetro confirma que todas as 4 features são informativas e necessárias.

### 3.3.2 learning_rate (20.9% da variação)

O learning_rate é o segundo parâmetro mais importante, com correlação negativa significativa (Spearman=-0.414). Taxas menores de aprendizado resultam em modelos mais precisos, pois cada árvore contribui com uma correção menor e mais conservadora — reduzindo o risco de overfitting.

O valor ótimo encontrado (0.065) é consistente com a literatura de gradient boosting: taxas entre 0.05 e 0.10 são tipicamente ótimas quando n_estimators é suficientemente alto. A combinação learning_rate=0.065 com n_estimators=212 indica que o modelo convergiu de forma estável.

### 3.3.3 Hiperparâmetros de Regularização (reg_alpha, reg_lambda)

As regularizações L1 (reg_alpha=2.848) e L2 (reg_lambda=0.369) contribuem com apenas 3.1-3.3% da variação, mas seus valores ótimos são informativos. O reg_alpha relativamente alto sugere que o modelo se beneficia de esparsidade — possivelmente porque em certas litologias algumas features têm contribuição mais binária (presente/ausente) do que gradual.

### 3.3.4 n_estimators (9.6% da variação)

A correlação negativa de n_estimators com performance (Spearman=-0.291) indica que menos árvores tendem a performar melhor dentro do espaço amostrado. Isso não significa que o modelo fica melhor com menos árvores em geral — mas sim que, quando combinado com o learning_rate ótimo (~0.065), o número de árvores entre 100 e 250 é suficiente para convergência, sem ganho marginal de adicionar mais.

# 4. Análise de Interação entre Hiperparâmetros

Os dois hiperparâmetros dominantes (colsample_bytree e learning_rate) foram analisados em conjunto para identificar regiões de melhor performance no espaço bidimensional. Esta análise é relevante para compreender se os efeitos são independentes ou se existe sinergia entre eles.

## 4.1 Interação colsample_bytree × learning_rate

A combinação ótima identificada — colsample_bytree alto (~0.98) com learning_rate baixo (~0.065) — sugere que o modelo prefere:

•  Usar quase todas as features disponíveis em cada árvore (alta cobertura de informação)

•  Incorporar cada nova árvore de forma conservadora (pequenas correções graduais)

Esta combinação é coerente com a natureza do problema: a predição de DT requer integrar informação de múltiplas curvas petrofísicas com relações não-lineares complexas. O modelo "quer" ter acesso a todas as curvas (colsample_bytree alto) mas precisa aprender essas relações de forma lenta e cuidadosa (learning_rate baixo) para evitar generalizar ruído específico de poços do treino.

## 4.2 Interação colsample_bytree × n_estimators

O terceiro hiperparâmetro mais importante (n_estimators) interage com o colsample_bytree de forma esperada: com colsample_bytree alto, menos árvores são necessárias para atingir bom desempenho, pois cada árvore já tem acesso a todo o conjunto informacional. Com colsample_bytree baixo, mais árvores seriam necessárias para compensar a perda de informação por iteração.

# 5. Estabilidade do Modelo

## 5.1 Distribuição dos R² entre os 50 Trials

| Estatística | Valor | Interpretação |
| --- | --- | --- |
| R² melhor trial | 0.8886 | Máximo alcançado com configuração ótima |
| R² pior trial | 0.8731 | Mínimo com pior configuração testada |
| Amplitude total | 0.0155 | Variação máxima entre qualquer par de trials |
| Média ± Desvio | 0.8836 ± 0.0037 | Distribuição estreita — alta estabilidade |
| Coef. de variação | 0.42% | Variabilidade relativa muito baixa |

## 5.2 Interpretação da Estabilidade

A amplitude total de apenas 0.0155 R² entre os 50 trials representa alta estabilidade. Isso significa que mesmo a pior configuração testada (R²=0.8731) produziria resultados satisfatórios para aplicação prática.

Este resultado é particularmente relevante do ponto de vista metodológico: indica que o LightGBM é robusto à escolha de hiperparâmetros neste domínio. A variabilidade de predição por poço no LOWO (std=0.124) é muito maior do que a variabilidade introduzida pelos hiperparâmetros (amplitude=0.0155), confirmando que a heterogeneidade geológica da bacia é o fator limitante da performance, não a otimização do modelo.

Argumento metodológico para a tese: "A estabilidade do LightGBM frente à variação de hiperparâmetros (amplitude R²=0.0155 entre os 50 trials de RandomizedSearchCV) indica que a performance do modelo é primariamente limitada pela heterogeneidade geológica inter-poços da Bacia Sergipe-Alagoas, e não pela configuração do algoritmo. Este resultado reforça que ganhos adicionais de performance dependem de melhoria nos dados de entrada ou inclusão de features geológicas, e não de refinamento adicional da otimização."

# 6. Relação entre CV Score e LOWO Score

Uma análise crítica para qualquer benchmark de ML é compreender o gap entre a performance na validação interna (GroupKFold durante o tuning) e a performance na validação externa (LOWO). Este gap reflete a capacidade de generalização real do modelo.

| Contexto | R² médio | Explicação |
| --- | --- | --- |
| GroupKFold (cv=10) — melhor trial | 0.8886 | Validação interna durante tuning |
| GroupKFold (cv=10) — todos os trials | 0.8836 ± 0.0037 | Distribuição dos 50 trials |
| LOWO — performance final | 0.7957 | Validação externa real |
| Gap CV → LOWO | −0.088 (−9.9%) | Redução esperada por generalização cross-well |

## 6.1 Interpretação do Gap CV → LOWO

O gap de ~0.088 R² (9.9%) entre a validação interna e o LOWO é esperado e metodologicamente saudável. Este gap reflete a dificuldade genuína de prever um poço completamente novo a partir de 27 poços de outras regiões da bacia.

Comparativamente, um gap muito pequeno (<0.02) poderia indicar que os poços são geologicamente muito similares, tornando o problema trivial. Um gap muito grande (>0.20) indicaria overfitting severo durante o tuning. O gap observado de ~0.09 é consistente com outros estudos de predição de perfis petrofísicos em bacias sedimentares com heterogeneidade litológica moderada.

## 6.2 Implicação para Interpretação dos Resultados

O GroupKFold no tuning foi configurado com poços como grupos — impedindo que dados do mesmo poço apareçam simultaneamente no treino e na validação interna. Isso aproxima o CV interno do cenário LOWO real e explica por que o gap é relativamente pequeno (~9.9%) comparado ao que seria observado com KFold sem grupos (~15-25% tipicamente).

# 7. Recomendações para Uso Operacional

## 7.1 Configuração Recomendada para Novos Poços

Com base na análise de sensibilidade, a configuração ótima para predição operacional de DT na Bacia Sergipe-Alagoas é:

| Hiperparâmetro | Valor Recomendado | Prioridade de Ajuste |
| --- | --- | --- |
| colsample_bytree | 0.98 (fixar próximo de 1.0) | Alta — maior impacto |
| learning_rate | 0.05–0.08 | Alta — segundo maior impacto |
| n_estimators | 150–250 | Média — ajustar com early stopping |
| max_depth | 4–6 | Baixa — robusta a variações |
| reg_alpha | 1.0–3.0 | Baixa — L1 moderado beneficia |
| Demais parâmetros | Valores padrão do LightGBM | Muito baixa — impacto marginal |

## 7.2 Estratégia de Re-tuning para Novos Datasets

Se o modelo for aplicado a outra bacia ou a um conjunto expandido de poços, recomenda-se:

•  Priorizar a busca em colsample_bytree e learning_rate — os dois parâmetros que explicam 69% da variação

•  Manter n_iter ≥ 30 trials para cobertura adequada do espaço

•  Usar GroupKFold com poços como grupos — obrigatório para evitar data leakage

•  Os demais 7 parâmetros podem ser fixados nos valores ótimos encontrados neste estudo como ponto de partida

# 8. Trechos Sugeridos para a Tese

Os trechos abaixo são sugestões em português acadêmico. Adapte conforme o estilo e estrutura do seu texto.

## 8.1 Seção de Metodologia — Otimização de Hiperparâmetros

"A otimização dos hiperparâmetros do LightGBM foi conduzida por meio de RandomizedSearchCV com 50 trials e validação GroupKFold (k=10), utilizando os poços como grupos para evitar vazamento de informação entre conjuntos de treino e validação. O espaço de busca contemplou 9 hiperparâmetros com distribuições amostradas aleatoriamente. A configuração ótima resultou em R²=0.889 na validação interna (GroupKFold), com uma amplitude de apenas 0.0155 R² entre os 50 trials avaliados, indicando alta estabilidade do modelo frente à variação de hiperparâmetros."

## 8.2 Seção de Resultados — Importância dos Hiperparâmetros

"A análise de sensibilidade revelou que colsample_bytree (48,1%) e learning_rate (20,9%) são responsáveis por 69,0% da variação de performance entre os trials, sendo os hiperparâmetros críticos para o ajuste do modelo. O alto peso do colsample_bytree indica que o LightGBM se beneficia de acesso a todas as features petrofísicas disponíveis em cada árvore de decisão, corroborando a relevância das quatro curvas utilizadas (GR, RT90, RHOB e NPHI) para a predição do tempo de trânsito sônico. A correlação negativa entre learning_rate e performance (Spearman=-0,41) confirma que taxas de aprendizado mais conservadoras (0,05–0,10) produzem melhor generalização cross-well."

## 8.3 Seção de Discussão — Estabilidade e Generalização

"A variabilidade introduzida pelos hiperparâmetros (amplitude R²=0,0155) é substancialmente menor do que a variabilidade de performance entre poços no LOWO (desvio padrão R²=0,124), indicando que a heterogeneidade geológica inter-poços da Bacia Sergipe-Alagoas é o principal fator limitante da performance preditiva. Este resultado sugere que esforços futuros para melhorar a acurácia devem priorizar a qualidade e representatividade dos dados de entrada, bem como a incorporação de informações geológicas adicionais, em detrimento de refinamento adicional da otimização do algoritmo."

# 9. Sumário dos Principais Achados

| Achado | Valor/Resultado | Implicação |
| --- | --- | --- |
| Hiperparâmetro dominante | colsample_bytree (48.1%) | Todas as 4 features são necessárias |
| 2º hiperparâmetro | learning_rate (20.9%) | Aprendizado lento = melhor generalização |
| Top-2 acumulado | 69.0% da variação | Foco de tuning em apenas 2 parâmetros |
| Estabilidade | Amplitude = 0.0155 R² | Robusto a variações de configuração |
| Melhor R² (CV interno) | 0.8886 | Alta capacidade no treino |
| R² LOWO (validação externa) | 0.7957 | Gap de ~9.9% — esperado e saudável |
| Fator limitante real | Heterogeneidade geológica | Mais dados > mais tuning |
| Recomendação operacional | colsample_bytree ≈ 1.0, lr ≈ 0.065 | Configuração ótima portátil |

Documento gerado automaticamente a partir dos resultados do Notebook 12 — Março 2026