Predição de Perfil Sônico Compressional (DT)

Documentação Técnica do Projeto de Doutorado

Bacia Sergipe-Alagoas, Brasil

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Dataset | 231.815 amostras ¦ 27 poços offshore |
| Features preditoras | GR, RT90, RHOB, NPHI |
| Variável alvo | DT compressional (µs/ft) |
| Protocolo de validação | Leave-One-Well-Out (LOWO) |
| Tuning interno | GroupKFold (n_splits=10) + RandomizedSearchCV |
| Métodos avaliados | 4 tree-based + 2 redes neurais |
| Referência | XGBoost |

# 1. Introdução e Contexto do Projeto

O perfil sônico compressional (DT) é uma das curvas geofísicas de maior valor para a integração sísmica-poço, estimativa de porosidade e análise de propriedades mecânicas de rochas (Chagas et al., 2010; Wyllie et al., 1956). Sua ausência em poços da Bacia Sergipe-Alagoas — frequente por restrições operacionais e de custo — limita a qualidade das interpretações geológicas e sísmicas, especialmente em bacias com baixa densidade de informação.

Este projeto investiga a capacidade de algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado em predizer o DT compressional a partir de perfis convencionais (GR, RT90, RHOB e NPHI) em 27 poços offshore da Bacia Sergipe-Alagoas, disponibilizados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) em formato LAS. A Bacia Sergipe-Alagoas é uma bacia rifte NNE/SSW, limitada ao norte pela Bacia Pernambuco-Paraíba e ao sul pela Bacia do Jacuípe, com porção offshore de aproximadamente 40.000 km² (Feijó, 1994; Campos Neto et al., 2007).

O projeto está estruturado em duas fases. A Fase 1, documentada neste relatório, consiste em um estudo comparativo de métodos de predição utilizando o protocolo Leave-One-Well-Out (LOWO). A Fase 2, em planejamento, compreende o desenvolvimento de um workflow automatizado de amarração sísmica-poço (well-to-seismic tie) utilizando as curvas DT preditas.

Nota metodológica crítica Formação geológica e litologia NÃO foram utilizadas como variáveis preditoras. O XGBoost e demais modelos foram treinados exclusivamente com GR, RT90, RHOB e NPHI para prever DT. Todas as análises por formação e litologia são análises post-hoc dos erros de predição, realizadas após a modelagem para identificar padrões e causas de falha.

# 2. Benchmark de Algoritmos Tree-Based (Notes 04–08)

## 2.1 Metodologia de Validação e Otimização

A avaliação de generalização dos modelos foi conduzida por meio do protocolo Leave-One-Well-Out (LOWO), no qual cada um dos 27 poços é designado como conjunto de teste cego (blind test) enquanto os 26 poços restantes são utilizados para treinamento. Este protocolo garante separação completa entre dados de treino e teste ao nível do poço, evitando a inflação de performance decorrente da alta correlação serial entre amostras adjacentes de profundidade — um problema amplamente documentado em estudos de predição de perfis geofísicos (Feng et al., 2021).

A otimização de hiperparâmetros foi realizada de forma independente para cada algoritmo, utilizando RandomizedSearchCV com n_iter=100 combinações aleatórias. A validação cruzada interna foi conduzida com GroupKFold (n_splits=10), agrupando por identidade do poço, de modo que todas as amostras de um dado poço apareçam exclusivamente no conjunto de treino ou de validação em cada fold. Esta estratégia evita a contaminação (data leakage) por correlação serial, que inflaria artificialmente os scores de validação cruzada quando aplicada a dados de perfis (Breiman, 2001; Chen e Guestrin, 2016).

[ FIGURA ] Figura 2.1 — Validação GroupKFold(n_splits=10): distribuição de poços de treino e validação em cada fold, com verificação de ausência de overlap (extraído do Notebook 04).

Com 27 poços e n_splits=10, cada fold de validação contém em média 2,7 poços (208.634 amostras em treino, ~23.000 em validação), proporcionando sinal estatístico suficientemente estável para a seleção de hiperparâmetros. O critério de seleção foi o R² médio (mean_R²) sobre todos os folds de validação.

## 2.2 Análise de Sensibilidade: GroupKFold n_splits=10 vs n_splits=27

Para responder a potenciais questionamentos de revisores sobre a granularidade do CV interno, foi conduzida uma análise de sensibilidade comparando GroupKFold com n_splits=10 e n_splits=27 (equivalente a LOWO-CV completo na etapa de tuning). Os resultados demonstraram que todos os 9 hiperparâmetros ótimos foram idênticos entre as duas configurações, com ΔR² médio de apenas +0,0001 no LOWO final (Wilcoxon pareado: p=0,546, não significativo), a um custo computacional 2,7× superior. A configuração n_splits=10 foi, portanto, mantida como padrão por representar o melhor equilíbrio entre rigor e eficiência.

## 2.3 Algoritmos Avaliados e Hiperparâmetros Otimizados

Quatro algoritmos tree-based foram avaliados: XGBoost (Chen e Guestrin, 2016), HistGradientBoosting (scikit-learn), LightGBM (Ke et al., 2017) e RandomForest (Breiman, 2001). Os métodos empíricos (equações de Gardner, Wyllie e RHG) foram avaliados como referência histórica, mas foram descartados do benchmark principal por apresentarem R² negativo em todos os 27 poços, confirmando sua inadequação para o contexto da bacia.

Os hiperparâmetros ótimos do XGBoost, modelo de referência, obtidos via GroupKFold RandomizedSearchCV são apresentados na tabela a seguir:

| Hiperparâmetro | Valor Ótimo | Espaço de Busca |
| --- | --- | --- |
| n_estimators | 430 | 100–500 |
| max_depth | 4 | 1–20 |
| learning_rate | 0,062 | 0,001–0,1 |
| subsample | 0,421 | 0,1–1,0 |
| colsample_bytree | 0,812 | 0,1–1,0 |
| gamma | 3,956 | 0,01–5 |
| min_child_weight | 2 | 1–5 |
| reg_alpha | 4,243 | 1–20 |
| reg_lambda | 197,67 | 100–300 |
| CV R² (GroupKFold) | 0,8900 | — |

## 2.4 Resultados LOWO — Métricas por Algoritmo

Os resultados completos do protocolo LOWO para os quatro algoritmos tree-based, com 27 poços e 231.815 amostras, são apresentados na Tabela 2.2. As métricas reportadas são mediana e média do R², RMSE e MAE sobre as 27 iterações LOWO independentes, além do IQR como medida de variabilidade.

| Método | R² médio | R² mediana | R² std | R² IQR | RMSE médio | MAE médio | Tempo LOWO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XGBoost | 0,7973 | 0,8245 | 0,1281 | 0,1412 | 4,42 µs/ft | 3,32 µs/ft | 0,6 min |
| HistGB | 0,7971 | 0,8183 | 0,1316 | 0,1327 | 4,43 µs/ft | 3,31 µs/ft | 0,7 min |
| LightGBM | 0,7944 | 0,8164 | 0,1335 | 0,1366 | 4,45 µs/ft | 3,34 µs/ft | 0,6 min |
| RandomForest | 0,7930 | 0,8156 | 0,1377 | 0,1473 | 4,45 µs/ft | 3,34 µs/ft | 5,9 min |

[ FIGURA ] Figura 2.2 — Boxplots de R², RMSE e MAE para os quatro algoritmos tree-based sob protocolo LOWO (27 poços). Linha vermelha tracejada: threshold R²=0,70.

[ FIGURA ] Figura 2.3 — Comparação de R² por poço para os quatro algoritmos tree-based, ordenados pelo R² do XGBoost. A near-identidade entre os quatro métodos confirma que os limites de predição são data-driven, não model-specific.

## 2.5 Equivalência Estatística entre Algoritmos Tree-Based

Os testes estatísticos pareados (t-test e Wilcoxon) sobre os R² LOWO por poço confirmam que os quatro algoritmos tree-based são estatisticamente equivalentes entre si, com todos os p-valores acima de 0,30. A diferença máxima de R² médio entre XGBoost e RandomForest é de apenas 0,0043. O XGBoost foi mantido como modelo de referência por consistência com o artigo publicado na BJGEO e pela menor variabilidade de resultados entre poços (IQR=0,1412, o menor entre os quatro métodos).

| Comparação | Δ R² médio | p-valor t-test | p-valor Wilcoxon | Conclusão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XGBoost vs HistGB | +0,0002 | 0,954 | 0,301 | Não significativo |
| XGBoost vs LightGBM | +0,0029 | 0,457 | 0,387 | Não significativo |
| XGBoost vs RandomForest | +0,0043 | 0,314 | 0,915 | Não significativo |

## 2.6 Poços Problemáticos (R² < 0,70)

Os mesmos quatro poços apresentam R² abaixo de 0,70 em todos os algoritmos tree-based, confirmando que a limitação é de natureza geológica e petrofísica, não metodológica. O critério duplo R² < 0,70 OR RMSE > 6,0 µs/ft identifica exatamente os mesmos quatro poços, reforçando a robustez do threshold.

| Poço | R² (XGB) | R² (HistGB) | R² (LightGBM) | R² (RF) | RMSE (XGB) | Bias (XGB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-BRSA-1069-SES | 0,384 | 0,392 | 0,394 | 0,364 | 6,36 µs/ft | +4,27 µs/ft |
| 1-BRSA-930D-SES | 0,566 | 0,591 | 0,573 | 0,478 | 5,35 µs/ft | -2,22 µs/ft |
| 3-BRSA-1207-SES | 0,585 | 0,600 | 0,593 | 0,360 | 7,03 µs/ft | -0,95 µs/ft |
| 1-BRSA-1013-SES | 0,691 | 0,703 | 0,684 | 0,600 | 6,67 µs/ft | +3,43 µs/ft |

# 3. Redes Neurais — MLP e CNN 1D (Note 09)

## 3.1 Arquiteturas

Dois modelos de redes neurais profundas foram implementados em PyTorch e avaliados sob o mesmo protocolo LOWO de 27 poços: uma rede MLP (Multi-Layer Perceptron) e uma CNN 1D (Convolutional Neural Network unidimensional).

MLP: Arquitetura sequencial densa — Input(4) → Dense(64, ReLU) → Dense(32, ReLU) → Dense(16, ReLU) → Output(1). Treinamento com Adam (lr=0,001), batch_size=256, máximo de 200 épocas, early stopping com patience=20.

CNN 1D: Arquitetura convolucional — Conv1D(64) → MaxPool → Conv1D(128) → MaxPool → Dense(64) → Dense(32) → Output(1), com window_size=11 amostras, Dropout(0,3). Mesmos parâmetros de treinamento da MLP.

## 3.2 Estratégia de Validação Interna

A separação de dados de validação interna (early stopping) foi realizada com GroupShuffleSplit (test_size=15%, random_state=idx), garantindo que todos os pontos de um dado poço apareçam exclusivamente em treino ou validação. Esta abordagem evita o problema do GroupKFold fixo de sempre selecionar o mesmo grupo de poços para validação — o que causava early stopping prematuro em iterações LOWO onde o fold fixo continha poços geologicamente distintos.

## 3.3 Resultados LOWO

| Método | R² médio | R² mediana | R² std | R² IQR | RMSE médio | MAE médio | R²<0,70 (%) | Tempo LOWO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP | 0,6956 | 0,7701 | 0,2298 | 0,1649 | 5,40 µs/ft | 4,21 µs/ft | 29,6% | 74,7 min |
| CNN | 0,7005 | 0,7639 | 0,2174 | 0,1912 | 5,33 µs/ft | 4,37 µs/ft | 33,3% | 63,9 min |

[ FIGURA ] Figura 3.1 — Curvas de aprendizado (train loss vs val loss) para MLP e CNN nas 27 iterações LOWO. O dropout agressivo na CNN gerou aparente gap train/val que foi inicialmente confundido com overfitting; a investigação revelou que o gap era artefato do dropout durante treinamento, não overfitting genuíno.

As redes neurais apresentaram variabilidade substancialmente maior que os algoritmos tree-based: desvio padrão do R² de 0,2174–0,2298 contra 0,1281–0,1377, e incidência de poços com R² < 0,70 de 29,6–33,3% contra 14,8%. O custo computacional foi 90–120× maior por iteração LOWO, sem ganho correspondente em performance média.

## 3.4 Significância Estatística ML vs Redes Neurais

O teste t-test pareado (p=0,004) e Wilcoxon (p<0,0001) confirmam que a diferença de R² médio entre o melhor algoritmo ML (XGBoost, R²=0,7973) e o melhor modelo de rede neural (CNN, R²=0,7005) é estatisticamente significativa (ΔR²=+0,097). A comparação MLP vs CNN não é significativa (p=0,84), indicando equivalência entre os dois modelos de rede neural.

Interpretação A superioridade dos algoritmos tree-based sobre as redes neurais neste contexto é atribuída à natureza tabular dos dados (4 features sem estrutura espacial explorada pelas redes), ao tamanho moderado do dataset (27 poços) e à ausência de benefícios de representações latentes para dados petrophysics tabulares. Este resultado é consistente com a literatura recente sobre benchmarks ML em dados tabulares (Grinsztajn et al., 2022).

# 4. Comparação Geral de Métodos (Note 11)

## 4.1 Ranking por Performance LOWO

| Rank | Método | Categoria | R² (média±std) | R² IQR | RMSE médio | MAE médio | R²<0,70 (%) | Tempo (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XGBoost | Machine Learning | 0,7973 ± 0,1281 | 0,1412 | 4,42 | 3,32 | 14,8% | 0,6 |
| 2 | HistGB | Machine Learning | 0,7971 ± 0,1316 | 0,1327 | 4,43 | 3,31 | 14,8% | 0,7 |
| 3 | LightGBM | Machine Learning | 0,7944 ± 0,1335 | 0,1366 | 4,45 | 3,34 | 14,8% | 0,6 |
| 4 | RandomForest | Machine Learning | 0,7930 ± 0,1377 | 0,1473 | 4,45 | 3,34 | 14,8% | 5,9 |
| 5 | CNN | Rede Neural | 0,7005 ± 0,2174 | 0,1912 | 5,33 | 4,37 | 33,3% | 63,9 |
| 6 | MLP | Rede Neural | 0,6956 ± 0,2298 | 0,1649 | 5,40 | 4,21 | 29,6% | 74,7 |

[ FIGURA ] Figura 4.1 — Heatmap de R² por poço × algoritmo para os 6 métodos, ordenados por R² do XGBoost. Os 4 poços problemáticos (R²<0,70) são consistentes em todos os algoritmos tree-based, confirmando natureza geológica da limitação.

[ FIGURA ] Figura 4.2 — Boxplots de distribuição de R² para os 6 métodos sob validação LOWO. Linha vermelha: threshold R²=0,70. Intervalos de confiança 95% (bootstrap).

## 4.2 Análise de Resíduos — XGBoost

Quando as 231.815 predições das 27 iterações LOWO são agregadas, o XGBoost alcança R² global de 0,9129, RMSE de 4,53 µs/ft e MAE de 3,30 µs/ft. A média dos resíduos é +0,184 µs/ft (viés global negligenciável) e a distribuição é aproximadamente simétrica (skewness=-0,007). O teste Shapiro-Wilk sobre o RMSE por poço (stat=0,949, p=0,204) não rejeita a hipótese de normalidade.

[ FIGURA ] Figura 4.3 — Scatter plot agregado (DT predito vs DT real) para XGBoost LOWO, 231.815 amostras. Linha vermelha: referência 1:1. R²=0,9129, RMSE=4,53 µs/ft, MAE=3,30 µs/ft.

## 4.3 Performance por Poço

O melhor poço do benchmark é o 9-BRSA-1278A-SES (R² médio ML+NN = 0,922), e o pior é o 1-BRSA-930D-SES (R² médio ML+NN = 0,366). O 3-BRSA-1297-SES, resultante da unificação das fases de perfuração 1297 (3.100–4.031m) e 1297A (4.100–5.041m), ocupa a 3ª posição no ranking com R²=0,920 — resultado que valida a decisão metodológica de unificar os dois registros LAS de um único poço físico.

| Rank | Poço | R² XGBoost | R² HistGB | R² LightGBM | R² RF | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° | 9-BRSA-1278A-SES | 0,930 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | Melhor |
| 2° | 9-BRSA-1280D-SES | 0,928 | 0,929 | 0,929 | 0,927 | Melhor |
| 3° | 3-BRSA-1297-SES | 0,920 | 0,921 | 0,922 | 0,921 | Melhor |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25° | 1-BRSA-1013-SES | 0,691 | 0,703 | 0,684 | 0,600 | Problemático |
| 26° | 3-BRSA-1207-SES | 0,585 | 0,600 | 0,593 | 0,360 | Problemático |
| 27° | 3-BRSA-1069-SES | 0,384 | 0,392 | 0,394 | 0,364 | Problemático |

# 5. Análise Geológica das Predições de DT (Note 14.1)

Esta seção documenta a análise post-hoc conduzida para investigar se fatores geológicos — litologia, formação estratigráfica, profundidade e direcionalidade — influenciam sistematicamente a performance de predição do modelo XGBoost LOWO. A análise foi motivada pela pergunta do orientador: os 4 poços problemáticos (R² < 0,70) estão em ambientes deposicionais distintos dos demais?

## 5.1 Performance por Litologia

A performance foi calculada de forma post-hoc para cada litologia presente no dataset, baseando-se nas predições LOWO já geradas e nas anotações litológicas por intervalo de profundidade (arquivos JSON por poço). A coluna de Representatividade reflete o grau de confiança nas métricas, considerando N de amostras e N de poços distintos.

| Litologia | R² | RMSE (µs/ft) | MAE (µs/ft) | Bias (µs/ft) | N amostras | N poços | Representatividade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folhelho | 0,909 | 4,265 | 3,135 | -0,315 | 189.113 | 27 | ✓ Alta |
| Marga | 0,907 | 4,293 | 2,921 | -1,071 | 3.817 | 8 | ⚠ Moderada |
| Siltito | 0,889 | 4,413 | 3,498 | -0,342 | 2.903 | 11 | ⚠ Moderada |
| Mudstone | 0,875 | 5,082 | 3,935 | -2,122 | 1.034 | 4 | ⚠ Moderada |
| Diamictito | 0,843 | 5,528 | 4,553 | -2,398 | 1.379 | 4 | ⚠ Moderada |
| Arenito | 0,822 | 5,726 | 4,167 | +0,773 | 29.961 | 27 | ✓ Alta |
| Calcilutito | 0,818 | 5,685 | 4,249 | +1,855 | 1.598 | 8 | ⚠ Moderada |
| Conglomerado | 0,709 | 7,364 | 4,742 | -1,450 | 878 | 8 | ⚠ Moderada |
| Ígnea | 0,403 | 7,191 | 5,920 | +4,963 | 701 | 1 | ✗ Muito Baixa |
| Brecha | 0,251 | 2,775 | 2,414 | -0,558 | 17 | 1 | ✗ Muito Baixa |

[ FIGURA ] Figura 5.1 — Boxplot de resíduos por litologia e barras de R² global. Litologias ordenadas por R² crescente. Indicadores de representatividade (✓/⚠/✗) suprimidos para litologias com N<50 amostras ou 1 único poço.

O padrão de bias direcional por litologia é petrofisicamente coerente. Litologias com bias negativo (modelo subestima DT, superestima velocidade) incluem diamictito (-2,40), mudstone (-2,12), conglomerado (-1,45) e marga (-1,07) — todas rochas compactas ou heterogêneas cujo comportamento acústico difere do folhelho dominante no treino. Litologias com bias positivo (modelo superestima DT, subestima velocidade) incluem ígnea (+4,96), calcilutito (+1,86) e arenito (+0,77). O modelo, treinado com 81,6% de amostras de folhelho, tende a puxar predições em direção ao comportamento acústico dessa litologia.

## 5.2 Correlação com Profundidade

A correlação de Spearman entre MAE médio por bin de profundidade (bins de 200m) e profundidade é negativa e altamente significativa: ρ=-0,662, p=0,0006. O padrão é consistente para todas as litologias: zonas rasas (2.000–3.000m) apresentam MAE sistematicamente maior que zonas profundas (5.000–6.000m). Em contrapartida, a correlação entre R² por poço e profundidade máxima do poço não é significativa (ρ=+0,164, p=0,413), indicando que a profundidade explica o padrão de erro local mas não o R² global do poço.

[ FIGURA ] Figura 5.2 — MAE médio vs profundidade (bins de 200m, 27 poços). Regressão local (LOESS) indicando tendência de queda do erro com profundidade. Correlação Spearman ρ=-0,662 (p=0,0006).

## 5.3 Análise por Direcionalidade

Os 27 poços foram classificados em três categorias de direcionalidade com base no ângulo de inclinação máximo obtido dos surveys direcionais: vertical (≤5°, 19 poços), leve desvio (5°–20°, 3 poços) e direcional (>20°, 5 poços). O único poço direcional entre os problemáticos é o 1-BRSA-930D-SES (inclinação máxima 30,4°, deslocamento horizontal 665,6m — o maior de todos os 27 poços).

| Categoria | N Poços | R² médio | R² std | Inclinação média (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertical (≤5°) | 19 | 0,806 | 0,139 | 1,5 |
| Leve desvio (5°–20°) | 3 | 0,801 | 0,053 | 10,0 |
| Direcional (>20°) | 5 | 0,763 | 0,128 | 27,6 |

A diferença de R² médio entre poços verticais e direcionais (ΔR²=0,043) não é estatisticamente significativa devido ao pequeno N por categoria. A direcionalidade, por si só, não explica as baixas performances — o mecanismo dominante no 930D é a subcompactação na zona rasa, não o desvio angular.

[ FIGURA ] Figura 5.3 — Mapa de performance LOWO (R² por poço) com indicação da categoria direcional. Localização dos 4 poços problemáticos no contexto geográfico da bacia.

## 5.4 Análise por Formação Geológica

A integração com os intervalos de formação (formations.csv) permitiu calcular métricas post-hoc por formação estratigráfica. A FM. CALUMBI domina o dataset com 208.247 amostras (89,8%), representando deposição siliciclástica do drift regressivo. As demais formações — FM. RIACHUELO, FM. MURIBECA, FM. COTINGUIBA e FM. COQUEIRO SECO — somam 10,2% das amostras.

| Formação | R² | RMSE (µs/ft) | MAE (µs/ft) | Bias (µs/ft) | N amostras | N poços | Representatividade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM. CALUMBI | 0,905 | 4,451 | 3,237 | -0,238 | 208.247 | 25 | ✓ Alta |
| FM. MURIBECA | 0,865 | 5,031 | 4,013 | +1,418 | 2.493 | 2 | ◆ Baixa |
| FM. RIACHUELO | 0,848 | 4,449 | 3,365 | +0,180 | 17.384 | 5 | ✓ Alta |
| FM. COTINGUIBA | 0,832 | 7,678 | 6,153 | -4,359 | 1.548 | 3 | ⚠ Moderada |
| FM. COQUEIRO SECO | -0,151 | 8,051 | 6,466 | +3,266 | 2.143 | 1 | ✗ Muito Baixa |

Conclusão central — Resposta à pergunta do orientador Os 4 poços problemáticos NÃO estão em ambientes deposicionais distintos. Três dos quatro poços (1069, 1207, 930D) estão 100% dentro da FM. CALUMBI — a mesma formação que abriga os 6 melhores poços do dataset (R²≥0,90, todos 100% CALUMBI). O percentual médio de FM. CALUMBI nos poços problemáticos é de 81,0%, contra 94,9% nos poços bons (R²≥0,75). O padrão é INVERTIDO ao esperado se a formação fosse o fator explicativo. A formação geológica não é o preditor independente da performance — o fator dominante é a heterogeneidade petrofísica interna dentro da FM. CALUMBI e, no caso do 1013, a raridade estratigráfica do Coqueiro Seco no conjunto de treino LOWO.

[ FIGURA ] Figura 5.4 — Stacked bar: composição de formações por poço, ordenado por R². Os poços problemáticos são predominantemente FM. CALUMBI, mesma formação dos melhores poços.

## 5.5 Heatmap MAE: Formação × Litologia

O heatmap de MAE médio por combinação Formação × Litologia revela os contextos geológicos mais críticos para o workflow de well-to-seismic tie:

| Formação | Litologia | MAE (µs/ft) | Bias (µs/ft) | N amostras | Quadrante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM. COQUEIRO SECO | Arenito | 8,14 | +5,72 | 676 | CRÍTICO — Alto erro + Superestima |
| FM. RIACHUELO | Ígnea | 5,92 | +4,96 | 701 | CRÍTICO — Alto erro + Superestima |
| FM. COTINGUIBA | Folhelho | 7,60 | -6,51 | 955 | CRÍTICO — Alto erro + Subestima |
| FM. RIACHUELO | Marga | 2,46 | -0,86 | 2.736 | MELHOR — Baixo erro + Neutro |
| FM. CALUMBI | Folhelho | 3,08 | -0,31 | 174.830 | MELHOR — Baixo erro + Neutro |

Resultado contraintuitivo: a marga da FM. RIACHUELO (MAE=2,46 µs/ft) é a combinação formação×litologia com melhor predição de todo o benchmark — superior ao próprio folhelho da FM. CALUMBI (MAE=3,08 µs/ft) que domina o treino. Este resultado demonstra que representatividade no treino não é condição suficiente para boa predição, e que a homogeneidade petrofísica intrínseca da litologia é igualmente relevante.

[ FIGURA ] Figura 5.5 — Bubble chart Bias × MAE por combinação Formação × Litologia. Eixo X: Bias (µs/ft); Eixo Y: MAE (µs/ft). Tamanho da bolha: N amostras. Linha tracejada: MAE médio global (4,47 µs/ft). Quatro quadrantes: alto/baixo erro × superestima/subestima DT.

## 5.6 Espessura de Camada

A hipótese de que camadas mais finas dificultam a predição (por aumentar a variabilidade em curtas distâncias de profundidade) foi testada e rejeitada. A correlação de Spearman global entre espessura da camada e erro absoluto é ρ=-0,025, estatisticamente significativa apenas pelo N elevado (231.815 amostras) mas praticamente irrelevante (explica <0,1% da variação do erro). Os poços problemáticos têm espessura média de camada MAIOR (72,3m) do que os poços bons (57,0m). A hipótese não tem suporte nos dados.

## 5.7 Diagnóstico Detalhado dos Poços Problemáticos

Para cada um dos 4 poços problemáticos, foram conduzidas três análises complementares: (i) distribuição do DT real vs P5–P95 do conjunto de treino LOWO; (ii) percentual de features fora do P5–P95 do treino; e (iii) análise de vizinho mais próximo (KNN k=1, espaço GR×RHOB×NPHI normalizado). Estas análises permitem classificar o tipo de falha em duas categorias: extrapolação de resposta (DT real fora do range do treino) e extrapolação de features (features anômalas mas DT no range).

| Tipo | Poços | Mecanismo | % DT fora P5–P95 treino |
| --- | --- | --- | --- |
| Extrapolação de resposta | 930D, 1207 | DT real fora do range do treino | 48,0% e 19,9% |
| Extrapolação de features | 1069, 1013 | Features anômalas, DT no range | 0,7% e 3,9% |

[ FIGURA ] Figura 5.6 — Features fora do P5–P95 do treino (4 poços × 4 features). Histogramas sobrepostos: azul = treino (26 poços), vermelho = poço testado. Linhas tracejadas: P5 e P95 do treino.

### 5.7.1 3-BRSA-1069-SES (R²=0,384) — Folhelho Subcompactado

Classificação: Extrapolação de Features. DT real fora do P5–P95 do treino em apenas 0,7% das amostras — o problema está nas features de entrada, não na resposta. RHOB baixo (mediana ~2,1 g/cm³) e NPHI alto (mediana ~55 pu) caracterizam folhelho subcompactado. A correlação Spearman RHOB×erro absoluto é ρ=-0,639 (p<0,001), a mais forte de todo o dataset. Análise KNN: vizinho mais próximo é 3-BRSA-1371-SES (R²=0,912, 9,8% das amostras); gap médio DT real - DT vizinho = -5,0 µs/ft, indicando que para as mesmas features, o 1069 tem DT sistematicamente menor que o analogue mais próximo no treino. O bias positivo uniforme (+4,27 µs/ft) confirma que o modelo superestima sistematicamente o DT (subestima a velocidade). O erro diminui progressivamente com profundidade à medida que RHOB aumenta e NPHI diminui.

[ FIGURA ] Figura 5.7 — Perfil 3-BRSA-1069-SES: DT real (preto) vs predito (vermelho) vs profundidade. Scatter DT real vs predito com linha de tendência. Padrão de bias positivo uniforme ao longo de todo o intervalo.

### 5.7.2 1-BRSA-930D-SES (R²=0,566) — Zona Rasa + Subcompactação

Classificação: Extrapolação de Resposta. DT real fora do P5–P95 do treino em 48,0% das amostras — o caso mais severo de extrapolação de resposta. Único poço direcional entre os problemáticos (30,4°, deslocamento horizontal 665,6m). Zona rasa (profundidade média 2.912m, máxima 3.639m). Padrão de bias não uniforme: bias fortemente negativo no topo (-9,96 µs/ft em 2.000m), convergindo para zero na faixa 2.800–3.400m e revertendo parcialmente na base. A análise KNN identifica 9-BRSA-1278A-SES (R²=0,930) como vizinho dominante (36,1% das amostras), com gap médio de +4,0 µs/ft — DT real do 930D é sistematicamente maior que o melhor poço do dataset para as mesmas features, pois a zona rasa subcompactada não tem análogos adequados no conjunto de treino.

[ FIGURA ] Figura 5.8 — Perfil 1-BRSA-930D-SES: perfil DT real vs predito com trajetória direcional (MD vs TVD). Bias negativo extremo no topo e convergência na faixa central.

### 5.7.3 3-BRSA-1207-SES (R²=0,585) — Anomalia de NPHI

Classificação: Extrapolação de Resposta + Anomalia de Dado. DT real fora do P5–P95 do treino em 19,9% das amostras. O NPHI do 1207 apresenta comportamento atípico crítico: mediana 49,6 pu vs P95 global de 43,2 pu, com 97,4% das amostras acima de 40 pu (contra 9,0% nos demais poços). O GR mediano (64,9 API) é similar aos outros poços, mas o NPHI muito alto em combinação com GR baixo é petrofisicamente inconsistente para folhelhos de baixa argilosidade — sugerindo condições anômalas de aquisição (uso de lama oleosa a partir de 3.444m e grande diâmetro de poço). O poço foi seco (campo Cumbe, borda da bacia) com abandono por falha mecânica.

A análise de vizinho mais próximo revela que o 1207 tem como vizinho dominante o 1-BRSA-930D-SES (43,2% das amostras) — outro poço problemático — criando um ciclo de referência ruim. O bias reverte completamente ao longo do poço: de -5,6 µs/ft no topo (zona de folhelho, DT alto) para +8,7 µs/ft na base (zona de arenito/conglomerado, DT baixo), padrão que aponta para uma mudança sistemática no caráter do DT sem análogo no treino.

Comparação 1207 vs 1297 (mesmo intervalo de profundidade) 3-BRSA-1207-SES: NPHI mediana=49,6 pu ¦ 81,5% acima de 45 pu 3-BRSA-1297-SES (R²=0,920): NPHI mediana=29,4 pu ¦ 0,6% acima de 45 pu O RHOB é similar entre os dois poços (medianas ~2,45 g/cm³). O contraste de NPHI é a principal evidência da origem de aquisição da anomalia.

[ FIGURA ] Figura 5.9 — Diagnóstico NPHI: histograma 3-BRSA-1207-SES (vermelho) vs agregado dos 26 poços de treino (azul). Deslocamento sistemático confirma anomalia de aquisição.

### 5.7.4 1-BRSA-1013-SES (R²=0,691) — Regime Petrofísico Distinto (FM. Coqueiro Seco)

Classificação: Extrapolação de Features (regime petrofísico distinto). DT real fora do P5–P95 do treino em apenas 3,9% das amostras — o DT está no range, mas as features do Coqueiro Seco estão fora. Único poço a perfurar a FM. Coqueiro Seco (45,2% do intervalo analisado). O MAE dentro da FM. CALUMBI é de 3,07 µs/ft — comparável aos melhores poços do dataset. O problema está exclusivamente nas formações mais profundas:

| Formação | MAE (µs/ft) | Bias (µs/ft) | N amostras | N poços com essa FM. no treino LOWO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FM. CALUMBI | 3,07 | +1,93 | 1.139 | 24 |
| FM. RIACHUELO | 3,16 | +2,70 | 171 | 4 |
| FM. COTINGUIBA | 5,40 | +5,02 | 150 | 2 |
| FM. MURIBECA | 5,26 | +5,16 | 1.135 | 1 |
| FM. COQUEIRO SECO | 6,47 | +3,27 | 2.143 | 0 |

A FM. Coqueiro Seco tem assinatura petrofísica distinta das formações sobrejacentes: RHOB alto (2,5–2,7 g/cm³), NPHI baixo (10–20 pu), GR moderado (60–80 API) — sem análogos no conjunto de treino LOWO quando o 1013 é o poço de teste. O padrão de correlação features×erro é invertido em relação aos demais poços: DEPTH positivo (mais fundo = pior), NPHI negativo (mais poroso = melhor), RHOB positivo (mais denso = pior) — exatamente o esperado para formações compactas e antigas não representadas no treino.

[ FIGURA ] Figura 5.10 — Perfil 1-BRSA-1013-SES: DT real vs predito com indicação das formações por cor de fundo. Transição abrupta de performance na fronteira FM. CALUMBI / FM. COQUEIRO SECO.

# 6. Conclusões e Próximos Passos

## 6.1 Conclusões do Benchmark

- Os quatro algoritmos tree-based (XGBoost, HistGB, LightGBM, RandomForest) são estatisticamente equivalentes entre si, com R² médio LOWO de 0,793–0,797 e diferenças não significativas (p>0,30). O XGBoost é mantido como referência por consistência com publicação prévia e menor variabilidade inter-poço.

- As redes neurais (MLP e CNN) são significativamente inferiores aos algoritmos tree-based (ΔR²≈0,097, p=0,004 e Wilcoxon p<0,0001), com variabilidade ~2,4× maior e custo computacional 90–120× superior. Para dados petrophysics tabulares com 27 poços, os tree-based methods representam o melhor equilíbrio performance/custo.

- O protocolo LOWO com GroupKFold (n_splits=10) para tuning é metodologicamente equivalente ao GroupKFold (n_splits=27) — hiperparâmetros idênticos em 9/9 parâmetros, ΔR²=+0,0001 (Wilcoxon p=0,546) — a 2,7× menor custo computacional.

- Os 4 poços com R²<0,70 (1069, 930D, 1207, 1013) são consistentes em todos os algoritmos tree-based, confirmando que as limitações têm causa geológica e petrofísica, não metodológica.

## 6.2 Conclusões da Análise Geológica

- A formação estratigráfica NÃO explica os poços problemáticos: 3 dos 4 estão 100% na FM. CALUMBI, a mesma que abriga os 6 melhores poços (R²≥0,90).

- A profundidade é o fator geológico mais robusto e generalizável: correlação Spearman ρ=-0,662 (p=0,0006) entre MAE e profundidade. Zonas rasas (<3.000m) são sistematicamente mais difíceis de prever em todas as formações e litologias.

- Os 4 poços problemáticos têm mecanismos de falha distintos e identificáveis: (1069) folhelho subcompactado — RHOB baixo + NPHI alto; (930D) extrapolação de resposta — DT raso acima do P95 do treino; (1207) anomalia de NPHI por condições de aquisição; (1013) único poço a perfurar FM. Coqueiro Seco, sem análogos no treino.

- A marga da FM. RIACHUELO (MAE=2,46 µs/ft) é o contexto geológico com melhor predição do benchmark — resultado contraintuitivo que demonstra que homogeneidade petrofísica intrínseca pode superar representatividade no treino.

- Espessura de camada não tem relevância prática (ρ=-0,026), hipótese formalmente rejeitada.

## 6.3 Próximos Passos

- Fase 2: desenvolvimento do workflow automatizado de well-to-seismic tie utilizando curvas DT preditas. Abordagens em avaliação: redes siamesas, U-Net e reinforcement learning com augmentação de dados.

- Análise de correlação features×erro como função reutilizável no Notebook 14 (Correlações de Spearman das features vs erro absoluto por poço, com interpretação textual automática).

- Verificação de 1-BRSA-1131-SES: RHOB 56,4% fora do P5–P95 global — plausível geologicamente dado que perfura FM. RIACHUELO e MURIBECA em profundidades 5.300–6.530m, mas requer confirmação no Interactive Petrophysics.

# 7. Referências

Breiman, L. 2001. "Random forests." Machine Learning 45(1): 5–32.

Campos Neto, O. P. A., W. Souza-Lima, and D. E. G. Cruz. 2007. "Bacia de Sergipe-Alagoas." Boletim de Geociências da Petrobras 15: 405–415.

Chagas, E. S., S. L. Russo, and V. H. Simon. 2010. "Geração de perfil sônico sintético em poços de petróleo através dos modelos de regressão não lineares usando a profundidade como variável regressora." Scientia Plena 6(12): 1–21.

Chen, T., and C. Guestrin. 2016. "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System." Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785–794.

Feijó, F. J. 1994. "Bacias de Sergipe e Alagoas." Boletim de Geociências da Petrobras 8: 149–161.

Feng, R., D. Grana, and N. Balling. 2021. "Imputation of missing well log data by random forest and its uncertainty analysis." Computers and Geosciences 152: 104763.

Grinsztajn, L., E. Oyallon, and G. Varoquaux. 2022. "Why tree-based models still outperform deep learning on tabular data." Advances in Neural Information Processing Systems 35.

Hair, J. F., W. C. Black, B. J. Babin, and R. E. Anderson. 2019. Multivariate Data Analysis (8th ed.). Cengage Learning.

Ke, G., Q. Meng, T. Finley, et al. 2017. "LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree." Advances in Neural Information Processing Systems 30.

Wyllie, M. R. J., A. R. Gregory, and L. W. Gardner. 1956. "Elastic wave velocities in heterogeneous and porous media." Geophysics 21(1): 41–70.

Fim do Documento