Análise de Sensibilidade

HistGradientBoosting · Predição de DT · Bacia Sergipe-Alagoas

Notebook 12 · RandomizedSearchCV · 50 Trials · GroupKFold (cv=10) · LOWO 32 Poços

# 1. Objetivo da Análise

O notebook 12 investiga como os seis hiperparâmetros do HistGradientBoosting afetam a performance de predição do log sônico (DT). A análise utiliza os 50 trials do RandomizedSearchCV (GroupKFold, cv=10), já executados no notebook 06, onde cada trial registrou os valores dos hiperparâmetros testados e o R² médio correspondente. O objetivo não é refazer o tuning, mas entender o que foi aprendido durante ele: quais parâmetros importam mais, em qual direção, e se o modelo é estável o suficiente para aplicação geofísica prática.

Interpretação metodológica: esta análise justifica a validade do processo de otimização realizado, demonstrando que o RandomizedSearchCV com 50 trials foi suficiente para cobrir o espaço relevante de hiperparâmetros — argumento importante para a defesa da tese.

# 2. Resultados Gerais do Tuning

## 2.1 Métricas dos 50 Trials

A tabela abaixo resume as métricas de performance obtidas durante o RandomizedSearchCV e a validação final LOWO:

| Métrica | Valor | Interpretação |
| --- | --- | --- |
| Melhor R² (GroupKFold) | 0.8144 | Trial com lr = 0.036 |
| R² médio (GroupKFold) | 0.8062 ± 0.0058 | Alta concentração próxima ao melhor |
| Pior R² (GroupKFold) | 0.7908 | Amplitude total de apenas 0.0236 |
| R² LOWO (teste real) | 0.7383 | Generalização entre 32 poços |
| Gap CV → LOWO | 0.0761 | Efeito da heterogeneidade geológica |

O gap de 0.076 entre o R² interno (GroupKFold: 0.8144) e o R² LOWO real (0.7383) é um resultado central desta análise. Ele não indica problema de otimização — o GroupKFold já separa os dados por poço para evitar data leakage. O gap reflete a variabilidade geológica genuína entre poços da Bacia Sergipe-Alagoas que as features disponíveis (GR, RT90, RHOB, NPHI) não conseguem capturar completamente.

# 3. Importância dos Hiperparâmetros

## 3.1 Metodologia

A importância foi estimada treinando um Random Forest sobre os 50 trials, onde os hiperparâmetros são as features e o R² médio (GroupKFold) é o target. A correlação de Spearman complementa a análise indicando a direção do efeito — se valores maiores ou menores de cada hiperparâmetro tendem a produzir melhor performance. Spearman foi escolhido (em detrimento de Pearson) porque captura relações monotônicas não-lineares, mais adequado para o comportamento típico de hiperparâmetros em boosting.

## 3.2 Tabela de Importância e Direção

| Hiperparâmetro | Importância | Spearman | Direção | Valor Ótimo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| learning_rate | 43.9% | −0.68 | menor = melhor | 0.036 |
| max_iter | 34.0% | −0.37 | menor = melhor | 300 |
| max_depth | 7.2% | −0.35 | menor = melhor | 4 |
| l2_regularization | 6.2% | −0.11 | menor = melhor | 5.36 |
| max_leaf_nodes | 6.1% | −0.22 | menor = melhor | 47 |
| min_samples_leaf | 2.7% | +0.15 | maior = melhor | 15 |

## 3.3 Interpretação por Hiperparâmetro

learning_rate — 43.9% (dominante)

O parâmetro mais crítico do modelo. O Spearman de −0.68 indica relação monotônica forte e clara: taxas menores produzem consistentemente R² maior. O melhor trial usou lr = 0.036, bem abaixo do limite superior explorado (0.20). Isso é coerente com o princípio fundamental do gradient boosting: uma taxa de aprendizado menor permite correções graduais e acumuladas, chegando a um modelo mais refinado, enquanto taxas altas "pulam" sobre o mínimo e convergem em regiões subótimas.

max_iter — 34.0%

Segundo parâmetro mais importante, com uma nuance: o Spearman de −0.37 indica tendência negativa, mas a relação é mais ruidosa do que a do learning_rate. Isso ocorre porque max_iter não age isoladamente — seu efeito depende do learning_rate. Um learning_rate baixo com max_iter alto pode ser excelente; o mesmo max_iter com learning_rate alto é ruim. Essa interação explica por que o max_iter parece "importar menos" em análise univariada do que na análise de interação.

max_depth, l2_regularization, max_leaf_nodes — 6–7% cada

Os três parâmetros estruturais têm importância similar e reduzida. Todos com Spearman negativo: o modelo prefere árvores rasas e regularização moderada. Isso é coerente com o contexto LOWO: árvores profundas tendem a memorizar padrões específicos de cada poço de treino, prejudicando a generalização para o poço de teste. max_depth = 4 e max_leaf_nodes = 47 representam uma complexidade suficiente para capturar as relações físicas entre os logs sem overfittar.

min_samples_leaf — 2.7% (efeito mínimo)

Único parâmetro com Spearman positivo (+0.15): folhas com mais amostras ajudam levemente, mas o efeito é tão pequeno que praticamente não há relação. Este parâmetro pode ser fixado em qualquer valor razoável sem impactar a performance.

# 4. Interação entre Hiperparâmetros

Os dois parâmetros mais importantes — learning_rate e max_iter — controlam juntos a velocidade de convergência do algoritmo de boosting. Sua interação é o resultado mais rico desta análise:

- Região ótima: learning_rate baixo (0.02–0.06) com max_iter moderado (200–300)

- Combinação ruim: learning_rate alto (>0.10) com max_iter alto (>400) — convergência rápida para mínimo local

- Combinação aceitável: learning_rate muito baixo com max_iter alto — funciona, mas desnecessariamente lento

Princípio do trade-off: um learning_rate menor exige mais iterações para convergir ao mesmo ponto — a relação entre os dois é um trade-off clássico do gradient boosting. O tuning encontrou o equilíbrio ótimo em lr = 0.036 e max_iter = 300.

Em contraste, a análise learning_rate × max_depth não exibe interação relevante: árvores rasas (max_depth = 4) são melhores independentemente do valor de learning_rate. Os dois parâmetros agem de forma aditiva, não multiplicativa.

# 5. Estabilidade do Modelo

A amplitude total de R² entre os 50 trials é de apenas 0.0236. Esse valor pequeno, combinado com a concentração da distribuição à direita (maioria dos trials acima de 0.806), demonstra que o HistGradientBoosting exibe estabilidade moderada-alta neste problema.

| O que a estabilidade implica - Qualquer trial entre os top-10 seria uma escolha válida - O modelo não depende criticamente de hiperparâmetros exatos - 50 trials foram suficientes para cobrir o espaço relevante | O que a estabilidade NÃO implica - Que refinamentos adicionais melhorariam consideravelmente o R² - Que os hiperparâmetros são irrelevantes para a performance - Que o gap CV → LOWO pode ser eliminado por mais tuning |
| --- | --- |

# 6. Limitações e Margem de Melhoria

O tuning de hiperparâmetros já está próximo do seu limite de contribuição. A margem de melhoria de performance do HistGB neste conjunto de dados provavelmente não supera 1–2 pontos de R², e viria de outras fontes:

| Estratégia | Descrição | Complexidade |
| --- | --- | --- |
| Engenharia de features | Gradiente local de RHOB, profundidade relativa, razão NPHI/RHOB — capturar compactação e contexto estratigráfico | Média |
| Segmentação litológica | Modelos separados por fácies (carbonato vs. siliciclástico) usando a coluna Lithology disponível | Média |
| Ensemble de modelos | Média ponderada de HistGB + XGBoost + LightGBM + RF (todos com R² ≈ 0.737–0.738) | Baixa |
| Análise de poços problemáticos | Identificar poços com R² individual baixo e investigar causas geológicas/qualidade dos logs | Baixa |

# 7. Conclusões

Síntese: a análise de sensibilidade demonstra que o RandomizedSearchCV com 50 trials produziu uma configuração bem ajustada de hiperparâmetros, e que refinamentos adicionais não contribuiriam significativamente para as predições. A variabilidade residual — especialmente nos poços com baixo desempenho individual — não é um problema de otimização do modelo, mas reflexo da heterogeneidade geológica intrínseca da Bacia Sergipe-Alagoas, que as features disponíveis (GR, RT90, RHOB, NPHI) não conseguem capturar completamente.

1. Dominância de dois parâmetros: learning_rate (43.9%) e max_iter (34.0%) explicam 77.9% da variação de performance entre os 50 trials. Os demais quatro hiperparâmetros contribuem com apenas 22.1% juntos.

2. Trade-off de convergência: a interação learning_rate × max_iter confirma o princípio fundamental do gradient boosting — passos menores exigem mais iterações, mas chegam ao mínimo com maior precisão. O valor ótimo (lr = 0.036, max_iter = 300) representa o equilíbrio ideal para este problema.

3. Preferência por simplicidade estrutural: max_depth = 4 e max_leaf_nodes = 47 indicam que árvores rasas generalizam melhor no contexto LOWO — coerente com a necessidade de capturar tendências gerais da bacia sem memorizar padrões específicos de cada poço.

4. Alta estabilidade: amplitude de apenas 0.0236 entre melhor e pior trial indica robustez à escolha de hiperparâmetros. Isso fortalece a validade metodológica do benchmark.

5. O teto do modelo é geológico: o gap de 0.076 entre R² interno e LOWO real não é eliminável por mais tuning — ele representa a heterogeneidade geológica genuína entre poços que as features petrofísicas disponíveis não capturam completamente.

Doutorado em Geofísica · Bacia Sergipe-Alagoas · Notebook 12